مبحث ۲۲ ویرایش ۱۳۹۲ (مراقبت و نگهداری از ساختمان)

22-1 کلیات

صفحه 3

۱۶۱۴) در رابطه با مراقبت و نگهداری از ساختمان تجاری شش واحدی، بازرس باید نتیجه بازرسی را به صورت  کتبی به کدام مرجع اعلام نماید؟ (عمران - اجرا - مهر 98)

۱) مهندس ناظر

۲) مسئول نگهداری ساختمان

۳) به تمام مالکان واحدهای تجاری

۴) به مهندس مجری

بند ۲۲-۱-۳-۶ صفحه ۳: بازرس

شخص حقیقی یا حقوقی است که دارای پروانه اشتغال به کار و صلاحیت لازم از وزارت راه و شهرسازی بوده و بر مبنای قرارداد منعقده با مسئول نگهداری ساختمان مسئولیت بازرسی از ساختمان مطابق الزامات این مبحث را دارد. حقیقی یا حقوقی بودن بازرس باید مطابق بند ۲۲-۱-۴ باشد. بازرس باید نتیجه بازرسی را به صورت کتبی به مسئول نگهداری ساختمان اعلام نماید.

گزینه ۲ صحیح است.

صفحه 5

۱۶۱۵) در خصوص نگهداری ساختمان کدام عبارت صحیح است؟ (عمران نظارت اسفند 1۴۰۲)

۱) شروع دوره نگهداری ساختمان پس از اتمام عملیات اجرایی و هنگامی است که ساختمان به شرایط بهره‌برداری  رسیده باشد.

۲) در کلیه ساختمان‌های تجاری باید از بازرس حقوقی استفاده شود.

۳) مراقبت و نگهداری ساختمان تنها در خصوص ساختمان‌های با اهمیت خیلی زیاد و زیاد کاربرد دارد.

۴) مسئول نگهداری ساختمان باید دارای پروانه اشتغال به کار و صلاحیت لازم از وزارت راه و شهرسازی باشد.

بند ۲۲-۱-۳-۲۱ صفحه ۵: شروع دوره نگهداری زمانی است که عملیات اجرایی ساختمان به اتمام رسیده و ساختمان دارای شرایط لازم برای بهره‌برداری باشد.

گزینه 1 صحیح است.

صفحه 6

۱۶۳۷) در فرآیند مراقبت و نگهداری از یک ساختمان مسکونی چهار طبقه و با هفت واحد مسکونی، آیا انتخاب  بازرس الزامی است؟ بازرسی در چه زمانی باید انجام گیرد؟ (معماری - نظارت - مهر ۹۸)

۱) در این ساختمان‌ها انتخاب حداقل یک بازرس حقوقی الزامی است و دوره تناوب بازرسی حداقل دو بار در سال است.

۲) در این ساختمان‌ها انتخاب حداقل یک بازرس حقوقی الزامی است و دوره تناوب بازرسی حداقل یکبار در سال است.

۳) در این ساختمان‌ها انتخاب حداقل یک بازرس حقیقی الزامی است و دوره‌های تناوب بازرسی باید مطابق جداول مندرج در مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان صورت گیرد.

۴) در این ساختمان‌ها انتخاب بازرس الزامی نیست ولی کلیه اجزای ساختمان حداقل یکبار در سال توسط مسئول نگهداری ساختمان مورد بازرسی قرار می‌گیرد.

بند ۲۲-۱-۴ صفحه ۶: انتخاب بازرس

انتخاب بازرس (حقیقی – حقوقی) باید بر مبنای طبقه‌بندی ساختمان‌ها مطابق جدول شماره ۲۲-۱-۱ باشد.

جدول 22-1-1 طبقه‌بندی ساختمان‌ها و انتخاب بازرس

| گروه | نوع کاربری ساختمان | بازرس |
| --- | --- | --- |
| 1 | ساختمان‌های مسکونی چهار طبقه و کمتر و با حداکثر هشت واحد | حداقل یک بازرس حقیقی |
| 2 | ساختمان‌های مسکونی بیش از چهار طبقه یا بیش از هشت واحد | بازرس حقوقی |
| 3 | ساختمان‌های اداری و تجاری چهار طبقه و کمتر و با حداکثر هشت واحد | حداقل یک بازرس حقیقی |
| 4 | ساختمان‌های اداری و تجاری بیش از چهار طبقه با بیش از هشت واحد | بازرس حقوقی |
| 5 | ساختمان‌های با حیطه عملکردی ناحیه مانند شعبات فرعی بانک‌ها، مراکز آموزشی، درمانگاه‌ها، خوابگاه‌ها و سالن‌های ورزشی ساده | بازرس حقوقی |
| 6 | ساختمان‌های با حیطه عملکردی منطقه مانند فروشگاه‌های بزرگ، بیمارستان‌ها، مراکز فرهنگی، ایستگاه‌های فرعی مترو، ساختمان‌های پست، پلیس آتش‌نشانی، شعب اصلی بانک‌ها، مهمانپذیرها و هتل‌های کوچک | بازرس حقوقی |
| 7 | ساختمان‌های با حیطه عملکردی شهری و فراشهری، مانند فرودگاه‌ها، استادیوم‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز اصلی مخابرات، مراکز تحقیقاتی، ایستگاه‌های اصلی مترو، بناهای یادبود و هتل‌های بزرگ | بازرس حقوقی |

گزینه ۳ صحیح است.

۱۶۱۶) نوع بازرس یک ساختمان مسکونی پنج طبقه با هشت واحد و یک ساختمان اداری پنج طبقه با بیش از هشت واحد به تر نسب مطابق با کدام یک از گزینه‌های زیر خواهد بود؟ (عمران - نظارت - مهر 99)

۱) بازرسی حقوقی و بازرسی حقوقی

۲) نیازی نیست و بازرس حقوقی

۳) بازرسی حقیقی بازرس حقیقی

4) بازرسی حقیقی بازرسی حقوقی

بند ۲۲-۱-۴ صفحه ۶: انتخاب بازرس

انتخاب بازرس (حقیقی – حقوقی) باید بر مبنای طبقه‌بندی ساختمان‌ها مطابق جدول شماره 22-1-1 باشد.

جدول 22-1-1 طبقه‌بندی ساختمان‌ها و انتخاب بازرس

| گروه | نوع کاربری ساختمان | بازرس |
| --- | --- | --- |
| 2 | ساختمان‌های مسکونی بیش از چهار طبقه با بیش از هشت واحد | بازرس حقوقی |
| 4 | ساختمان‌های اداری و تجاری بیش از چهار طبقه با بیش از هشت واحد | بازرس حقوقی |

گزینه ۱ صحیح است.

صفحه 7

۱۶۱۸) برای مراقبت و نگهداری کدام‌یک از ساختمان‌های زیر بازرس میتواند حقیقی باشد؟ (عمران - اجرا - بهمن ۹۴)

۱) ساختمان‌های مسکونی ۳ طبقه و دارای ۹ واحد

۲) ساختمان‌های تجاری ۴ طبقه و دارای ۴ واحد

۳) ساختمان‌های مسکونی ۵ طبقه و دارای ۵ واحد

۴) سالن‌های ورزشی ساده

صفحه ۷: جدول ۲۲-۱-۱ طبقه‌بندی ساختمان‌ها و انتخاب بازرس

| گروه | نوع کابری ساختمان | بازرس |
| --- | --- | --- |
| 1 | ساختمان‌های مسکونی چهار طبقه و کمتر و با حداکثر هشت واحد | حداقل یک بازرس حقیقی |
| 2 | ساختمان‌های مسکونی بیش از چهار طبقه و یا بیش از هشت واحد | بازرس حقوقی |
| 3 | ساختمان‌های اداری و تجاری چهار طبقه و کمتر و با حداکثر هشت واحد | حداقل یک بازرس حقیقی |
| 4 | ساختمان‌های اداری و تجاری بیش از چهار طبقه یا بیش از هشت واحد | بازرس حقوقی |

نکته به علامتگذاری روی جدول دقت شود.

گزینه ۲ صحیح است.

۱۶۳۸) برای نگهداری یک ساختمان اداری و تجاری چهار طبقه (با حداکثر هشت واحد) کدام گزینه درست است؟  (معماری - نظارت - بهمن 94)

۱) نیاز به حداقل یک بازرس حقیقی دارد.

۲) نیاز به بازرس حقوقی دارد.

۳) برای ساختمان‌های کمتر از پنج طبقه نیازی به بازرس نمی‌باشد.

۴) هم نیاز به بازرس حقیقی دارد و هم نیاز به بازرس حقوقی دارد.

جدول ۲۲-۱-۱ صفحه ۷: طبقه‌بندی ساختمان‌ها و انتخاب بازرس

| گروه | نوع کاربری ساختمان | بازرس |
| --- | --- | --- |
| 1 | ساختمان‌های مسکونی چهار طبقه و کمتر و با حداکثر هشت واحد | حداقل یک بازرس حقیقی |
| 2 | ساختمان‌های مسکونی بیش از چهار طبقه یا بیش از هشت واحد | بازرس حقوقی |
| 3 | ساختمان‌های اداری و تجاری چهار طبقه و کمتر و با حداکثر هشت واحد | حداقل یک بازرس حقیقی |
| 4 | ساختمان‌های اداری و تجاری بیش از چهار طبقه با بیش از هشت واحد | بازرس حقوقی |

نکته به علامتگذاری روی جدول دقت شود.

گزینه ۱ صحیح است.

۱۶۳۹) برای مراقبت و نگهداری از دو ساختمان یکی شش طبقه مسکونی (با ده واحد) و دیگری یک ساختمان  اداری و تجاری چهار طبقه (با سه واحد اداری و سه واحد تجاری) به ترتیب چه نوع بازرسانی باید انتخاب شوند؟  (معماری – اجرا – شهریور 95)

۱) حداقل یک بازرس حقیقی - بازرس حقوقی

۲) بازرس حقوقی - بازرس حقوقی

۳) حداقل یک بازرس حقیقی - حداقل یک بازرس حقیقی

۴) بازرس حقوقی - حداقل یک بازرس حقیقی

صفحه ۷ جدول ۲۲-۱-۱: طبقه‌بندی ساختمان‌ها و انتخاب بازرس

| گروه | نوع کاربری ساختمان | بازرس |
| --- | --- | --- |
| 2 | ساختمان‌های مسکونی بیش از چهار طبقه یا بیش از هشت واحد | بازرس حقوقی |
| 3 | ساختمان‌های اداری و تجاری چهار طبقه و کمتر و با حداکثر هشت واحد | حداقل یک بازرس حقیقی |

نکته به علامتگذاری روی جدول دقت شود.

گزینه ۴ صحیح است.

1617) برای کدامیک از ساختمان‌های زیر انتخاب فقط یک بازرس حقیقی برای مراقبت و نگهداری از ساختمان کافی می‌باشد؟ (عمران - نظارت - مهر ۹۶)

۱) ساختمان پنج طبقه مسکونی پنج واحدی

۲) ساختمان مسکونی سه طبقه دوازده واحدی

۳) ساختمان تجاری چهار طبقه هشت واحدی

۴) ساختمان تجاری دو طبقه ده واحدی

جدول ۲۲-۱-۴ صفحه ۷:

جدول 22-1-1 طبقه‌بندی ساختمان‌ها و انتخاب بازرس

| گروه | نوع کاربری ساختمان | بازرس |
| --- | --- | --- |
| 3 | ساختمان‌های اداری و تجاری چهار طبقه و کمتر و با حداکثر هشت واحد | حداقل یک بازرس حقیقی |

گزینه ۳ صحیح است.

22-2 نظامات اداری

صفحه 14

۱۶۴۰) در صورتی که بازرس ساختمان در دست بهره‌برداری اخطاریه ای را صادر نماید و به مسئول نگهداری  ساختمان ارائه دهد، الف) وظیفه نصب و اطلاع‌رسانی اطلاعیه به ساکنان با کیست؟ ب) در صورت رفع  نواقصی که اخطاریه به آن علل صادر شده بود چه کسی باید نسبت به جمع آوری اخطاریه اقدام نماید؟  (معماری - اجرا  -  شهریور ۱۴۰۱)

1) الف - مالک ب - مسئول نگهداری ساختمان

۲) الف - مسئول نگهداری ساختمان ب - مسئول نگهداری ساختمان

3) الف - بازرس ب-  مسئول نگهداری ساختمان

4) الف - مسئول نگهداری ساختمان ب - بهره بردار

بند 22-2-13-2 صفحه ۱۴: اخطاریه

هرگاه تجهیزات یک ساختمان به تشخیص مسئول نگهداری ساختمان و با تأیید بازرس با الزامات این مبحث  مطابقت نداشته باشد، بازرس باید اخطاریه ای را صادر نماید و مسئول نگهداری ساختمان این اخطاریه را در محل مناسبی در محوطه ساختمان و یا خارج از آن نصب نماید، به طوری که در  معرض دید بوده و کلیه مالکان ساکنان بهره برداران با مستاجران از متن اخطاریه آگاه باشند. اخطاریه مربوط به تجهیزات داخل ساختمان‌ها باید روی آنها نصب شود.

22-2-13-3 برداشتن اخطاریه

در صورت رفع نواقصی که اخطاریه برای آن صادر شده است. بازرس باید دستور جمع‌آوری اخطاریه را صادر  نموده و مسئول نگهداری ساختمان موظف به جمع‌آوری اخطاریه می‌باشد.

گزینه ۲ صحیح است.

صفحه 15

۱۶۱۹) قسمت‌هایی از یک ساختمان مسکونی در اثر گودبرداری دچار خسارت شده و از نظر بازرس احتمال خطر برای ساکنین ساختمان وجود دارد کدام گزینه از وظایف بازرس می‌باشد؟ (عمران - اجرا - اردیبهشت 97)

۱) دستور تخلیه قسمت‌های آسیب ‌دیده را صادر نماید.

۲) خطر را به ساکنین به هر صورت اطلاع دهد تا آنها با صلاح خود اقدام لازم را بعمل آورند.

۳) خطر را به ساکنین بصورت کتبی ابلاغ نماید و از آنها بخواهد مساعدت لازم را برای ورود افراد فنی جهت  تعمیرات و با بازسازی بعمل آورند.

۴) دستور تخلیه کل ساختمان را مبنی بر وجود خطر ریزش و غیر قابل سکونت بودن آن، صادر و به مسئول  نگهداری ساختمان ابلاغ نماید.

بند ۲۲-۲-۱۳-۶ صفحه ۱۵:

هرگاه از نظر بازرس خطر واژگونی ساخمان با فرو ریختگی سازه وجود داشته باشد و احتمال داده شود که بخشی از ساختمان تخریب شده و جان افراد بخاطر سکونت در آن به خطر افتد یا زمانی که خطر حتمی یا احتمال خطر برای ساکنین ساختمان وجود داشته باشد یا سکونت افراد به علت وجود مواد منفجره، گازهای قابل اشتعال، بخارهای سمی مصالح و یا بهره‌برداری از تجهیزات معبوب و خطرناک در سازه، به خطر افتد بازرس  موظف است ابلاغیه‌ای غیر قابل سکونت بودن ساختمان را جهت تخلیه فوری ساختمان صادر نموده و به اطلاع  مسئول نگهداری ساختمان برساند.

گزینه ۴ صحیح است .

۱۶۴۱) هرگاه از نظر بازرس در تعمیر و نگهداری ساختمان خطر واژگونی یا فروریختگی سازه وجود دارد، یا به عللی چون وجود مواد منفجره، گازهای قابل اشتعال، بخارهای سمی، مصالح و یا بهره‌برداری از تجهیزات معیوب و خطرناک احتمال خطر جانی برای ساکنان وجود داشته باشد وظیفه بازرس چیست؟ (معماری - نظارت شهریور 1401)

۱) عدم صلاحیت مسئول نگهداری ساختمان را به اطلاع ساکنین برساند.

۲) ابلاغیه غیرقابل سکونت بودن ساختمان را صادر و به اطلاع مسئول نگهداری ساختمان برساند.

۳) از ورود افراد به هر یک از ورودی‌های ساختمان جلوگیری کند.

۴) مسئول نگهداری ساختمان را به مراجع ذیصلاح معرفی کند.

بند ۲۲-۲-۱۳-۶ صفحه ۱۵: صفحه اقدام اضطراری

هر گاه از نظر بازرس خطر واژگونی ساختمان یا فروریختگی سازه وجود داشته باشد و احتمال داده شود که  بخشی از ساختمان تخریب شده و جان افراد به خاطر سکونت در آن به خطر افتد یا زمانی که خطر حتمی یا  احتمال خطر برای ساکنین ساختمان وجود داشته باشد یا سکونت افراد به علت وجود مواد منفجره گازهای  قابل اشتعال بخارهای سمی مصالح و یا بهره‌برداری از تجهیزات معیوب و خطرناک در سازه، به مخاطره افتد.  بازرس موظف است ابلاغیه‌ای مبنی بر غیر قابل سکونت بودن ساختمان را جهت تخلیه فوری ساختمان صادر نموده و به اطلاع مسئول نگهداری ساختمان برساند.

مسئول نگهداری ساختمان باید در هر ورودی چنین ساختمان‌هایی اطلاعیه‌ای که به راحتی قابل رؤیت بوده را  به شرح زیر نصب نماید، «این ساختمان ناامن بوده و سکونت در آن بنا به تشخیص بازرس ممنوع می‌باشد.»  ورود افراد به هر یک از ورودی‌های ساختمان غیرقانونی بوده مگر آن که فرد جهت مهار کردن سازه یا انجام  تعمیرات لازم یا خارج کردن و از بین بردن مواد خطرزا با رعایت تمهیدات خاص، وارد ساختمان شود.

گزینه ۲ صحیح است.

صفحه 16

1۶۲۰) در ساختمان‌هایی که به علت وجود بخارهای سمی در آن سکونت افراد به مخاطره افتد، کدام مسئول  موظف به صدور ابلاغیه مبنی بر غیر قابل سکونت بودن ساختمان جهت تخلیه فوری می‌باشد  (عمران - نظارت - مرداد ۹۴)

۱) مالک ساختمان

۲) مسئول نگهداری ساختمان

۳) بازرس

۴) بهره‌برداران ساختمان

بند ۲۲-۲-۱۳-۶ صفحه ۱۶: مسئول نگهداری ساختمان باید در هر ورودی چنین ساختمان‌هایی اطلاعیه‌ای که  به راحتی قابل رویت بوده را به شرح زیر نصب نماید این ساختمان ناامن بوده و سکونت در آن بنا به تشخیص  بازرس ممنوع می‌باشد.

گزینه ۳ صحیح است.

1621) ارائه کدام‌یک از موارد زیر جهت تغییر کاربری یک ساختمان قابل قبول است؟ (عمران - اجرا - مهر ۹۹)

۱) برای ساختمان‌های تا دو طبقه تغییر کاربری بدون کنترل قابل قبول است.

۲) تأییدیه لازم مبنی بر تأمین مباحث سازه‌ای مقررات ملی ساختمان از شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه  اشتغال به کار مهندسی از طرف وزارت راه و شهرسازی

۳) تأیید لازم مبنی بر تأمین الزامات مجموعه مباحث مقررات ملی ساختمان برای کاربری جدید از شخص حقیقی با حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار از طرف سازمان راه و شهرسازی

۴) به هیچ وجه نمی‌توان یک ساختمان را تغییر کاربری دارد.

۱۶۴۲) کدام گزینه در مورد تشخیص اینکه یک ساختمان مسکونی برای سکونت انسان خطرناک غیر بهداشتی  ناامن و نامناسب است صحیح بوده و اقدامات متعاقب آن کدام است؟ (معماری - نظارت - مهر ۹۸)

۱) با تشخیص مالکان و بهره‌برداران - چنانچه با تأئید مسئول نگهداری ساختمان تعمیر آن مقرون به صرفه نباشد، دستور تخریب با هماهنگی سازمان استان و شهرداری صادر می‌شود.

۲) با تشخیص مسئول نگهداری ساختمان و تائید بازرس - چنانچه تعمیر آن مقرون به صرفه نباشد، توسط بازرس دستور تخلیه و تخریب صادر و به اطلاع، مالکان ساکنان و بهره‌برداران می‌رسد.

۳) با تشخیص مسئول نگهداری ساختمان و تائید شهرداری - دستور تعمیر با تخلیه و تخریب توسط مسئول  نگهداری ساختمان صادر و به اطلاع بازرس مالکان ساکنان و بهره‌برداران می‌رسد.

۴) با تشخیص بازرس - چنانچه تعمیر آن مقرون به صرفه نباشد دستور تخلیه و تخریب توسط مسئول نگهداری  ساختمان صادر و به اطلاع بازرس مالکان و بهره‌برداران می‌رسد.

بند ۲۲-۲-۱۳-۸ صفحه ۱۶: تخریب

در صورت تشخیص مسئول نگهداری ساختمان و به تایید بازرس، هر ساختمانی که برای سکونت انسان خطرناک، ناامن، غیربهداشتی و نامناسب بوده و تعمیر آن مقرون به صرفه نباشد، باید دستور تخلیه و تخریب توسط  بازرس صادر و به اطلاع مالک یا مالکین یا ساکنین و بهره‌برداران ساختمان برسد.

گزینه ۲ صحیح است.

بند ۲۲-۲-۱۴ صفحه ۱۶ : تغییر کاربری یک ساختمان در صورتی مجاز است که:

الف) با حفظ شرایط سرویس‌دهی مناسب و اسایش بهره‌برداران، مجوز لازم از مراجع ذیصلاح اخذ شده باشد.

ب) تأیید لازم مبنی بر تأمین الزامات مجموعه مباحث مقررات ملی ساختمان برای کاربری جدید از شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی از طرف وزارت راه و شهرسازی، اخذ شده باشد.

گزینه 3 صحیح است.

۱۶۴۳) کدام مورد جزو الزامات برای تغییر کاربری ساختمان نمی‌باشد؟ (معماری - اجرا - مهر 1۴۰۲)

۱) تائیدیه لازم مبنی بر تامین الزامات مجموعه مقررات ملی ساختمان برای کاربری جدید از شخص دارای پروانه  اشتغال به کار مهندسی از طرف وزارت راه و شهرسازی اخذ شده باشد.

۲) اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح

۳) شرایط سرویس‌دهی مناسب و آسایش بهره‌برداران لحاظ شده باشد.

۴) تائید همسایگان (مالکان) مجاور و مقابل ملک مورد نظر

بند 22-2-14 صفحه ۱۶: تغییر کاربری

تغییر کاربری یک ساختمان در صورتی مجاز است که:

الف- با حفظ شرایط سرویس‌دهی مناسب و آسایش بهره‌برداران، مجوز لازم از مراجع ذیصلاح اخذ شده باشد.  ب- تأییدیه لازم مبنی بر تأمین الزامات مجموعه مباحث مقررات ملی ساختمان برای کاربری جدید از شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی از طرف وزارت راه و شهرسازی اخذ شده باشد.

گزینه ۴ صحیح است.

22-3  معماری

صفحه 18

۱۶۲۲) اعمال تغییرات به وجود آمده در مراحل مختلف نگهداری در نقشه‌های چون ساخت و ثبت و بایگانی به عهده چه کسی می‌باشد؟ (عمران - نظارت – 94)

1) مسئول نگهداری ساختمان

۲) بازرس ساختمان

۳) ناظر ساختمان

۴) مالک ساختمان

بند  ۲۲-۳-۲-۱ صفحه ۱۸:

مسئول نگهداری ساختمان موظف است نقشه‌های چون ساخت را از مالک یا مالکین تحویل گرفته و در مراحل  مختلف نگهداری آن را در اختیار بازرس قرار می دهد و همچنین مسئول نگهداری ساختمان باید تغییرات به وجود آمده در مراحل مختلف نگهداری را در نقشه‌های چون ساخت اعمال نموده و آن را جهت بازرسی‌های آتی در  پرونده مربوط به نگهداری ثبت و بایگانی نماید.

گزینه 1 صحیح است.

۱۶۲۳) نقشه‌های چون ساخت و شناسنامه فنی ساختمان باید: (عمران - نظارت - مهر ۹۸)

۱) توسط مالک به بازرس ساختمان تحویل داده شوند.

۲) توسط مالک به مسئول نگهداری ساختمان تحویل داده شوند.

۳) حداقل به مدت دو سال در بایگانی مجری یا مجریان ساختمان نگهداری شوند.

۴) حداقل به مدت پانزده سال در بایگانی دفتر مهندسی با مهندس طراح مربوطه نگهداری شوند.

بند ۲۲-۳-2-1 صفحه ۱۸ : نقشه‌های چون ساخت

مالک موظف است نقشه‌های چون ساخت را که مطابق الزامات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان از طریق  مجری با دفتر مهندسی یا مهندس مربوطه تهیه شده همراه با شناسنامه فنی ساختمان برای انجام امور نگهداری

به مسئول نگهداری ساختمان تحویل نماید.

مسئول نگهداری ساختمان موظف است نقشه‌های چون ساخت را از مالک (یا مالکین) تحویل گرفته و در مراحل  مختلف نگهداری آن را در اختیار بازرس قرار دهد و همچنین مسئول نگهداری ساختمان باید تغییرات به وجود  آمده در مراحل مختلف نگهداری را در نقشه‌های چون ساخت اعمال نموده و آن را جهت بازرسی‌های آتی در پرونده مربوط به نگهداری ثبت و بایگانی نماید.

گزینه ۲ صحیح است.

۱۶۲۴) کدام یک از موارد زیر جزو بررسی‌های لازم جهت نگهداری و مراقبت از ساختمان نیست؟  (عمران - اجرا - مرداد ۱۴۰۰)

۱) وجود تغییرات در دیواره‌های داخلی

۲) حفاظت در برابر خوردگی در سازه‌های فولادی

۳) مغایرت بارهای بهره‌برداری سازه با دفترچه‌های طراحی

۴) تهیه نقشه‌های چون ساخت توسط بازرس ساختمان

بند ۲۲-۳-۲-۱ صفحه ۱۸: نقشه‌های چون ساخت

مالک موظف است نقشه‌های چون ساخت را که مطابق الزامات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان از طریق  مجری یا دفتر مهندسی یا مهندس مربوطه تهیه شده همراه با شناسنامه فنی ساختمان برای انجام امور نگهداری  به مسئول نگهداری ساختمان تحویل نماید.

مسئول نگهداری ساختمان موظف است نقشه‌های چون ساخت را از مالک (یا مالکین) تحویل گرفته و در مراحل  مختلف نگهداری آن را در اختیار بازرس قرار دهد و همچنین مسئول نگهداری ساختمان باید تغییرات به وجود  آمده در مراحل مختلف نگهداری را در نقشه‌های چون ساخت اعمال نموده و آن را جهت بازرسی های آتی در  پرونده مربوط به نگهداری ثبت و بایگانی نماید.

گزینه ۲ صحیح است

۱۶۲۵) کدام عبارت در مورد مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها صحیح نیست؟ (عمران - نظارت - شهریور 1401)

۱) در جکوزی‌هایی که بیش از ۹۰۰ میلی متر عمق داشته باشد الزام به نصب نرده است.

۲) بازرسی از قطعات معماری و سازه ساختمان توسط بازرس باید حداقل هر دو سال یکبار انجام شود

۳) کلیه مسیرهای ورودی و خروجی پاگردها که ارتفاع آنها از سطح زمین بیش از ۹۰۰ میلی متر باشد الزام به

نصب نرده است.

۴) تحویل گرفتن نقشه‌های چون ساخت از مالک خارج از اختیارات مسئول نگهداری ساختمان است.

گزینه ۴: بند ۲۲-۳-۲-۱ صفحه ۱۸: نقشه‌های چون ساخت: مالک موظف است نقشه‌های چون ساخت را که مطابق الزامات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان از طریق مجری با دفتر مهندسی با مهندس مربوطه تهیه شده، همراه با شناسنامه فنی ساختمان برای انجام امور نگهداری به مسئول نگهداری ساختمان تحویل نماید.

گزینه ۱: بند ۲۲-۳-۵ صفحه ۲۵: حصارکشی

استخرهای خصوصی، سالن‌هایی که از چشمه‌های آب معدنی استفاده می‌کنند و جکوزی‌ها که عمق آب در آن‌ها  بیشتر از ۶۰۰ میلی‌متر باشد، باید به طور کامل توسط یک نرده با حفاظ به ارتفاع 2/1 متر از سطح زمین در  اطراف استخر حفاظت شوند. درهای این نرده‌ها یا حفاظ ها باید به طور خودکار بسته و به هم جفت شوند و در  صورتی که ارتفاعی کمتر از 4/1 متر داشته باشد دستگاه آزاد کردن قفل آنها باید در قسمت داخلی در و به سمت استخر قرار گیرد. درهای خودکار ورودی باید به گونه ای نگهداری شوند که از فاصله ۱۵۰ میلی‌متری بازوی در به راحتی بسته و چفت شوند هیچ حفاظ استخری نباید به گونه ای تعویض با برچیده شود که امنیت حفاظتی استخر را کاهش دهد.

گزینه ۲: بند ۲۲-۳-۸ صفحه ۲۷: دوره تناوب بازرسی

بازرسی از قطعات مماری و سازه ساختمان توسط بازرس باید حداقل هر دو سال یک بار انجام شود. علاوه بر  بازرسی موارد ذکر شده در این فصل، بازرس باید سوابق ثبت شده در پرونده نگهداری ساختمان را بررسی و  چنانچه اشکالی مشاهده نمود، راه‌کارهای لازم در ارتباط با رفع اشکالات را ارائه نماید.

گزینه ۳: بند 2۲-۳-۶-۴ صفحه ۲۶: نرده‌ها و حفاظ‌ها

نرده‌ها و حفاظ‌ها باید به صورت محکم نصب شده و ظرفیت باربری کلیه بارهای وارده معمول را داشته باشند.  کلیه مسیرهای ورودی و خروجی راه‌پله‌،ها پاگردها، سطوح شیب‌دار، بالکن‌ها، ایوان‌ها و سایر راهروها که ارتفاع  بیش از ۷۵۰ میلی‌متر از سطح زمین یا سطوح مجاور دارند، باید مجهز به حفاظ باشند. ارتفاع نرده‌ها نباید کمتر  از ۹۰۰ میلی ‌متر از پاگرد پله یا سطح زمین یا بیشتر از یک متر بالاتر از کف پله با بالاتر از آخرین سطح معبر  باشد. همچنین ارتفاع حفاظ نباید کمتر از ۹۰۰ میلی‌متر از کف ایوان بالکن راهرو با سطح شیب‌دار باشد.

گزینه ۴ صحیح است.

۱۶۲۶) یک ساختمان بنایی دو طبقه که از سال ۱۳۶۰ مورد استفاده قرار گرفته بود. در خلال پنج سال  گذشته مورد بهره‌برداری قرار نگرفته و خالی مانده است. مسئولیت نگهداری این ساختمان بر عهده چه کسی است؟ (عمران - اجرا - مرداد 94)

۱) بازرس

۲) شهرداری

۳) ناظر ساختمان

۴) مالک یا مالکین ساختمان

بند ۲۲-۳-۲-۲ صفحه ۱۸: مسئولیت نگهداری مجموعه‌ها و ساختمان‌های خالی بر عهده مالک (یا مالکین) است.

گزینه ۲ صحیح است.

۱۶۲۷) مسئولیت نگهداری ساختمان خالی بر عهده کیست؟ (عمران - اجرا - مهر 98)

۱) مسئول نگهداری ساختمان

۲) بازرس

3) مالک یا مالکین

۴) مجری

بند ۲۲-۳-۲-۲ صفحه :۱۸ زمین‌ها و ساختمان‌های خالی

کلیه مجموعه‌ها و ساختمان‌های خالی باید در شرایط سالم، ایمن بهداشتی و بر اساس الزامات این مقررات  نگهداری شوند تا به محلی ویرانه تبدیل نشده و همچنین آثار منفی بر سلامت و ایمنی مردم نداشته باشند.  مسئولیت نگهداری مجموعه‌ها و ساختمان‌های خالی بر عهده مالک یا مالکین است.

گزینه ۳ صحیح است.

۱۶۲۸) اگر بازرس نگهداری ساختمان مشاهده نماید که کاربری یک ساختمان مسکونی به آموزشی تغییر یافته  چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟ (عمران - اجرا - اردیبهشت ۹۷)

۱) نقشه‌های چون ساخت را بررسی نماید و سپس تصمیم بگیرد.

۲) دستور اصلاح داده و از صدور تائید عملکرد سازه‌ای ساختمان خودداری نماید.

۳) از مجری ساختمان در رابطه با استحکام ساختمان استعلام نماید.

۴) از ناظر ساختمان در رابطه با استحکام ساختمان استعلام نماید.

بند ۲۲-۳-۳ صفحه ۱۸ :

اجزای سازه‌ای: کلیه اجزای سازه‌ای باید عاری از هر گونه عیب و نقص عمده بوده و عیوب و نواقص احتمالی  آنها در حد رواداری‌های مجاز باشند تا بتوانند کلیه بارهای پیش‌بینی شده طراحی را تحمل کنند. بارهای بهره‌برداری در سازه‌ها نباید متفاوت از آنچه در دفترچه‌های طراحی و نقشه‌های ساختمان در نظر گرفته شده است، باشد. بازرسین نگهداری ساختمان در صورت تغییر در کاربری خصوصاً در مواردی که تأثیر منفی بر عملکرد سازه‌ای ساختمان دارد باید ضمن دستور اصلاح از صدور گواهی تأیید عملکرد سازهای خودداری نمایند.

گزینه ۲ صحیح است.

صفحات 13 و 18

۱۶۲۹) مسئول اعمال تغییرات به وجود آمده در معماری و سازه یک ساختمان در نقشه‌های چون ساخت و  همچنین مسئول تنظیم ابلاغیه تخلف در مراحل نگهداری ساختمان به ترتیب به عهده چه کسانی است؟  (عمران – اجرا – اردیبهشت 1402)

1) مسئول نگهداری ساختمان - بازرس ساختمان

۲) مسئول نگهداری ساختمان - مسئول نگهداری ساختمان

۳) بازرس ساختمان - مسئول نگهداری ساختمان

۴) بازرس ساختمان - بازرس ساختمان

بند 22-3-2-1 نقشه‌های چون ساخت صفحه ۱۸:

مالک موظف است نقشه‌های چون ساخت را که مطابق الزامات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان از طریق  مجری یا دفتر مهندسی یا مهندس مربوطه تهیه شده همراه با شناسنامه فنی ساختمان برای انجام امور نگهداری به مسئول نگهداری ساختمان تحویل نماید.

مسئول نگهداری ساختمان موظف است نقشه‌های چون ساخت را از مالک (یا مالکین) تحویل گرفته و در مراحل  مختلف نگهداری آن را در اختیار بازرس قرار دهد و همچنین مسئول نگهداری ساختمان باید تغییرات به وجود  آمده در مراحل مختلف نگهداری را در نقشه‌های چون ساخت اعمال نموده و آن را جهت بازرسی‌های آتی بر پرونده مربوط به نگهداری ثبت و بایگانی نماید.

بند ۲۲-۲-۱۲-۱ ابلاغیه تخلف صفحه ۱۳: هرگاه بازرس متوجه عدم رعایت الزامات این مبحث شود با شواهدی  درباره تخلف از آن بدست آورد، باید ضمن ارائه گزارش به مراجع ذیصلاح اخطاریه‌ای که متن آن مطابق بند 22-2-12-2 است را تنظیم نموده و به مسئول نگهداری ساختمان تحویل دهد.

گزینه ۱ صحیح است

صفحه 19

1630) در خصوص نگهداری ساختمان‌های اداری کدام عبارت صحیح است؟ (عمران – نظارت - دی 1401)

1) در نماهای آلومینیومی که دارای لکه‌های اکسید هستند باید این لکه ها از روی سطح نما جمع‌آوری شوند.

۲) تغییر در دیواره‌های داخلی در هیچ شرایطی مجاز نیست.

۳) پنجره‌هایی که 80/1 متر بالای سطح زمین نصب شده اند باید به قفل مخصوص پنجره مجهز باشند.

۴) در بازرسی سازه باید خیز تیرچه‌های فولادی بررسی شوند.

بند ۲۲-۳-۳-۲ صفحه ۱۹: سازه‌های فولادی

در سازه‌های فولادی تغییر شکل اعضای باربر مانند تیرها، تیرچه‌ها و دال‌ها باید مورد بازرسی دقیق قرار گیرد.

محدودیت تغییر شکل‌ها، خیز ایجاد شده در تیرها و دال‌ها برای این نوع سازه‌ها مطابق موارد مندرج در مباحث نهم و دهم مقررات ملی ساختمان است.

بند ۲۲-۳-۴-۲۲ صفحه ۲۵: ب- پنجره‌هایی که 8/1 متر بالای سطح زمین با معبر دسترسی به واحد مسکونی، اتاق اجاره‌ای یا واحد خانه‌داری نصب شده‌اند، باید به قفل مخصوص پنجره مجهز باشند.

با توجه به موارد فوق در سوال دو گزینه صحیح وجود دارد و پاسخ اعلامی از سوی دفتر مقررات ملی گزینه ۴  می‌باشد، بنابراین این سوال قابل اعتراض است.

گزینه ۴ صحیح است.

صفحه 24

۱۶۴۴) در خصوص تأمین امنیت ساکنین یک واحد مسکونی کدام گزینه در مورد قفل درهای دسترسی صحیح نمی‌باشد؟ (معماری - اجرا - آبان ۹۳)

۱) قفل کشویی می‌تواند جایگزین قفل زبانه ای در نظر گرفته شود ولی طول کشویی آن باید حداقل ۲۵ میلی‌متر  باشد.

۲) درها باید به قفلی که ترکیبی از قفل زبانه‌ای و قفل کشویی است مجهز شوند.

۳) زبانه قفل باید رو به  بیرون بوده و توسط چرخاندن یک دستگیره با یک کلید عمل کند.

4) قفل‌های زبانه‌ای باید به گونه‌ای نصب شود که از داخل واحد بدون کلید یا هر ابزار دیگری قابل استفاده باشد.

بند ۲۲-۳-۴-۲۲ صفحه ۲۴: مورد "الف" - درهایی که برای دسترسی به واحد مسکونی، اتاق اجاره‌ای با واحد  خانه‌داری است، باید به قفلی که ترکیبی از قفل زبانه‌ای و قفل کشویی است مجهز باشند. علاوه بر آن قفل کشویی نباید به عنوان جایگزین قفل زبانه‌ای در نظر گرفته شود و طول کشویی آن نباید کمتر از ۲۵ میلی‌متر باشد.

نکته: به واژه صحیح نمی‌باشد در سوال دقت شود.

گزینه 1 صحیح است.

صفحه 25

۱۶۴۵) پنجره خارجی فضای غذاخوری که ................. متر بالاتر از معبر دسترسی به واحد مسکونی قرار دارد................... (معماری - نظارت – مهر 96)

۱) 7/1 - در صورت نصب قفل مخصوص پنجره نیاز به توری سیمی ندارد.

۲) 5/1 - نیازی به قفل مخصوص پنجره و شبکه توری ندارد.

3) 1/3 - باید قفل مخصوص پنجره داشته و توسط صفحه توری بافته شده متشکل از ۱۲ سیم در ۲۴ میلی‌متر محافظت شود.

۴) 8/1 - باید قفل مخصوص پنجره داشته و توسط صفحه توری محافظت شود.

بند ۲۲-۳-۴-۲۲ صفحه ۲۵: پنجره‌هایی که 8/1 متر بالای سطح زمین یا معبر دسترسی به واحد مسکونی، اتاق

اجاره‌ای یا واحد خانه‌داری نصب شده‌اند، باید به قفل مخصوص پنجره مجهز باشند.

گزینه ۴ صحیح است.

۱۶۳۱) در استخرهای خصوصی سالن‌هایی که از چشمه‌های آب معدنی استفاده می‌کنند و جکوزی‌ها، اگر عمق  آب از چه مقداری بیشتر باشد باید به طور کامل توسط یک نرده با حفاظ به ارتفاع 20/1متر از سطح زمین  در اطراف آنها حفاظت شود؟ (عمران - اجرا - بهمن ۹۴)

1) 600 میلی متر

۲) ۸۰۰ میلی متر

۳) ۱۰۰ میلی متر

۴) ۱۲۰ میلی متر

بند ۲۲-۳-۵ صفحه ۲۵: استخرهای خصوصی، سالن‌هایی که از چشمه‌هایی آب معدنی استفاده می‌کنند و

جکوزی‌ها که عمق آب آنها بیشتر از ۶۰۰ میلی متر باشد، باید به طور کامل توسط یک نرده یا حفاظ به ارتفاع 2/1 متر از سطح زمین در اطراف استخر حفاظت شوند. درهای این نرده‌ها یا حفاظ ها باید به طور خودکار بسته  و به هم جفت شوند و در صورتی که ارتفاعی کمتر از 4/1 متر داشته باشد، دستگاه آزاد کردن قفل آنها باید در  صورت داخلی در و به سمت استخر قرار گیرد. درهای خودکار ورودی باید به گونه‌ای نگهداری شوند که از فاصله  ۱۵۰ میلی متری بازوی در به راحتی بسته و چفت شوند.

گزینه ۱ صحیح است.

۱۶۴۷) در استخرهای خصوصی سالن‌هایی که از چشمه‌های آب معدنی استفاده می‌کنند و جکوزی‌ها، اگر عمق  آب از چه مقداری بیشتر باشد باید به طور کامل توسط یک نرده یا حفاظ به ارتفاع 20/1 متر از سطح زمین در اطراف آنها حفاظت شود؟ (معماری - اجرا - بهمن ۹۴)

۱) ۸۰۰ میلی متر

۲) ۶۰۰ میلی متر

۳) ۱۰۰ میلی متر

۴) ۱۲۰ میلی متر

بند ۲۲-۳-۵ صفحه ۲۵: استخرهای خصوصی، سالن‌هایی که از چشمه‌هایی آب معدنی استفاده می‌کنند و  جکوزی‌ها که عمق آب آن‌ها بیشتر از ۶۰۰ میلی‌متر باشد، باید به طور کامل توسط یک نرده یا حفاظ به ارتفاع  2/1 متر از سطح زمین در اطراف استخر حفاظت شوند. درهای این نرده‌ها یا حفاظ‌ها باید به طور خودکار بسته  و به هم جفت شوند و در صورتی که ارتفاعی کمتر از 4/1 متر داشته باشد. دستگاه آزاد کردن قفل آنها باید در  صورت داخلی در و به سمت استخر قرار گیرد درهای خودکار ورودی باید به گونه ای نگهداری شوند که از فاصله  ۱۵۰ میلی متری بازوی در به راحتی بسته و چفت شوند.

گزینه ۲ صحیح است.

۱۶۴۶) در یک جکوزی که با عمق ۷۵ سانتی متر ساخته شده است: (معماری - نظارت - مرداد ۹۴)

۱) باید به طور کامل توسط نرده به ارتفاع ۷۰۰ میلی متر از سطح زمین حفاظت شود.

۲) درهای خودکار ورود باید به گونه‌ای نگهداری شوند که از فاصله ۱۵۰ میلی‌متری بازوی در به راحتی بسته و

جفت شوند.

۳) لزومی به بسته شدن خود کار در نرده‌های حفاظتی نیست.

۴) قسمت آزادکننده قفلی درهای نرده حفاظتی حتماً باید به سمت به بیرون استخر و جکوزی قرار گیرد.

بند ۲۲-۳-۵ صفحه ۲۵: استخرهای خصوص سالن‌هایی که از چشمه‌هایی آب معدنی استفاده می‌کنند و  جکوزی‌ها که عمق آب آن‌ها بیشتر از ۶۰۰ میلی‌متر باشد، باید به طور کامل توسط یک نرده با حفاظ به ارتفاع  2/1 متر از سطح زمین در اطراف استخر حفاظت شوند. درهای این نرده‌ها یا حفاظ‌ها باید به طور خودکار بسته  و به هم جفت شوند و در صورتی که ارتفاعی کمتر از 4/1 متر داشته باشد، دستگاه آزاد کردن قفل آنها باید در  صورت داخلی در و به سمت استخر قرار گیرد. درهای خودکار ورودی باید به گونه‌ای نگهداری شوند که از فاصله  ۱۵۰ میلی‌متری بازوی در به راحتی بسته و چفت شوند.

گزینه ۲ صحیح است.

۱۶۴۸) درهای نرده اطراف استخر اگر ارتفاعی کمتر از ........ داشته باشد ......... (معماری – نظارت – مهر 96)

1) 2/1 متر - دستگاه آزاد کردن قفل آنها باید در قسمت خارجی قرار گیرد.

۲) 9/1 متر - نیاز به استفاده از قفل نیست.

3) 4/1 متر - دستگاه آزاد کردن قفل آنها باید در قسمت خارجی قرار گیرد.

4) 4/1 متر - دستگاه آزاد کردن قفل آنها باید در قسمت داخلی در و به سمت استخر قرار گیرد.

بند ۲۲-۳-۵ صفحه ۲۵:

استخرهای خصوصی، سالن‌هایی که از  چشمه‌هایی آب معدنی استفاده می‌کنند و جکوزی‌ها که عمق آب آن‌ها بیشتر از ۶۰۰ میلی‌متر باشد، باید به طور کامل توسط یک نرده با حفاظ به ارتفاع 2/1 متر از سطح زمین در اطراف استخر حفاظت شوند.

درهای این نرده‌ها یا حفاظ‌ها باید به طور خودکار بسته و به هم جفت شوند و در صورتی که ارتفاعی کمتر از  4/1 متر داشته باشد. دستگاه آزاد کردن قفل آنها باید در صورت داخلی در و به سمت استخر قرار گیرد. درهای  خودکار ورودی باید به گونه‌ای نگهداری شوند که از فاصله ۱۵۰ میلی‌متری بازوی در به راحتی بسته و چفت شوند.

۲۵  گزینه ۴ صحیح است.

۱۶۴۹) در قسمت‌های داخلی هر ملک از قبیل واحدهای مسکونی یا هتل‌ها یا خوابگاه‌ها یا خانه‌های مسکونی یا واحدهای غیرمسکونی مسئولیت پاکیزگی و بهداشت فضاهای مشترک و عمومی خارج از ساختمان با چه کسی و یا کسانی می‌باشد ؟ (معماری-  اجرا-  اسفند 1۴۰۲)

۱) شهرداری منطقه

۲) ساکنین شامل مالکان و مستاجران

۳) مالک و یا نماینده قانونی وی

۴) سرایدار

بند 22-3-۶ صفحه ۲۵: قسمت‌های داخلی ملک

تجهیزات و بخش‌های داخلی یک ساختمان باید از نظر بهداشتی و سازه‌ای در شرایط مناسبی قرار داشته باشند  ساکنین باید آن قسمت از ساختمان را که اشغال کرده یا تحت کنترل خود دارند، در وضیعت پاکیزه و بهداشتی  نگهداری نمایند. مالک (یا نماینده قانونی او) هر ساختمان شامل واحدهای مسکونی، هتل‌ها خوابگاه‌ها، خانه‌های مسکونی و واحدهای غیرمسکونی باید فضاهای مشترک و عمومی خارج از ساختمان را در شرایط پاکیزه و بهداشتی نگهداری نماید.

گزینه ۳ صحیح است.

صفحه 26

۱۶۳۲) در مورد انجام هرگونه تغییر در نوع ضخامت محل و اندازه بازشوهای دیوارهای خارجی ساختمان کدام گزینه صحیح است؟ (عمران - اجرا - اسفند ۹۵)

۱) به دلیل تغییر وزن با نورگیری و با درجه تبادل حرارتی به هیچ وجه مجاز نمی‌باشد.

2) در صورتی که وزن جدید کمتر از وزن منظور شده مطابق نقشه‌های اجرایی باشد. بلامانع است.

۳) باید به تایید طراحان ساختمان برسد.

۴) مشروط به موافقت کارفرما و تأیید مهندس ناظر بلامانع است.

بند ۲۲-۳-۶-۲- صفحه ۲۶: هرگونه تغییر با جابه‌جایی دیوارهای داخلی در صورت مطابقت با مقررات ملی ساختمان و تایید مهندس طراح و محاسب و کنترل محاسبات نیاز است.

گزینه ۳ صحیح است.

۱۶۳۳) در هنگام نگهداری از ساختمان در مورد افزایش تغییر یا جابه جایی دیواره‌های داخلی غیر باربر کدام  عبارت صحیح است؟ (عمران - نظارت - مرداد ۱۴۰۰)

1) برداشتن تیغه‌ها با ایجاد بازشو در آنها جهت ارتباط دو فضای مجزا بلامانع است.

۲) اگر دیوارهای داخلی از نوع آجر فشاری به ضخامت حداکثر ۱۰۰ میلی متر باشند (بدون منظور نمودن اندودکاری) می‌توان بدون اخذ تائید به تغییر با جابه جایی آنها اقدام نمود.

۳) مجاز نیست مگر اینکه مطابق مقررات ملی ساختمان بوده و به تائید مهندس طراح و محاسب برسد.

۴) به طور کلی مجاز نیست.

بند ۲۲-۳-۶-۲ صفحه ۲۶:

دیواره‌های داخلی

هر گونه تغییر یا جابجایی دیواره‌های داخلی در صورت مطابقت با مقررات ملی ساختمان و تأیید مهندس طراح و محاسب و کنترل محاسبات مجاز می‌باشد.

گزینه ۳ صحیح است.

۱۶۵۰) کدام‌یک از گزینه های زیر صحیح است؟ (معماری - نظارت - اسفند ۹۵)

1) در منبع انبساط باز باید کنترل فشار آب داخلی مخزن صورت گیرد.

۲) در استخرهای خصوصی با ارتفاع آب بیش از ۵۰۰ میلی‌متر باید ارتفاع نرده حفاظ 5/1 متر از سطح زمین باشد.

۳) ایوان‌هایی که ارتفاع آن بیش از ۷۵ سانتیمتر از سطح زمین است. باید حفاظی به ارتفاع حداقل ۹۰ سانتیمتر  از کف ایوان داشته باشد.

۴) لوله‌کشی آب باران باید حداقل یک بار در سال مورد بازرسی قرار گیرد.

بند ۲۲-۳-۶-۴ صفحه ۲۶: نرده‌ها و حفاظ‌ها باید به صورت محکم نصب شده و ظرفیت باربری کلیه بارهای  وارده معمول را داشته باشند کلیه مسیرهای ورودی و خروجی راه پله، پاگردها، سطوح شیبدار، بالکن‌ها، ایوان‌ها  و سایر راهروها که ارتفاع بیش از ۷۵۰ میلی متر از سطح زمین با سطوح مجاور دارند باید مجهز به حفاظ باشند.  ارتفاع نرده‌ها نباید کمتر از ۹۰۰ میلی متر از پاگرد پله با سطح زمین با بیشتر از یک متر بالاتر از کف پله با بالاتر از آخرین سطح معبر باشد.

گزینه ۳ صحیح است.

صفحه 27

۱۶۳۴) به منظور مراقبت و نگهداری از ساختمانها بازرسی از قطعات معماری و سازه ساختمان توسط بازرس  باید حداقل هر ......... سال یکبار انجام شود (عمران - نظارت - خرداد ۹۳)

1) 1

2) 2

3) 5

4) 10

بند ۲۲-۳-۸ صفحه ۲۷:

بازرسی از قطعات معماری و سازه ساختمان توسط بازرس باید حداقل هر دو سال یک بار انجام شود.

گزینه ۲ صحیح است.

۱۶۳۵) بررسی سازه ساختمان تجاری ۶ طبقه حداقل هر چند سال باید انجام شود؟ (عمران - نظارت - اردیبهشت ۹۷)

1) 1

2) 2

3) 3

4) 5

بند ۲۲-۳-۸ صفحه ۲۷:

بازرسی از قطعات معماری و سازه ساختمان توسط بازرس باید حداقل هر دو سال یک بار انجام شود.

گزینه ۲ صحیح است.

۱۶۳۶) بازرسی از قطعات معماری توسط بازرس باید در چه فواصل زمانی صورت گیرد؟ (عمران - اجرا - بهمن 97)

۱) حداقل هر سال یکبار

۲) حداقل هر دو سال یکبار

۳) حداقل هر شش ماه یکبار

۴) حداقل هر سه سال یکبار

بند ۲۲-۳-۸ صفحه ۲۷: دوره تناوب بازرسی

بازرسی از قطعات معماری و سازه ساختمان توسط بازرس باید حداقل هر دو سال یک بار انجام شود. علاوه بر  بازرسی موارد ذکر شده در این فصل بازرس باید سوابق ثبت شده در پرونده نگهداری ساختمان را بررسی و  چنانچه اشکالی مشاهده نمود. راهکارهای لازم در ارتباط با رفع اشکالات را ارائه نماید.

گزینه ۲ صحیح است.

22-4 نور، تهویه و شرایط سکونت

صفحه 29

۱۶۵۱) کدام‌یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟ (معماری – نظارت - اردیبهشت ۹۷)

۱) در راه‌های خارجی ساختمان با بیش از دو واحد مسکونی باید روشنایی حداقل ۱۱ لوکس در تمام ساعات شبانه‌روز تأمین شود.

۲) در راهروهای خارجی ساختمان‌ها نیازی به تأمین شبانه روزی نور بیش از ۱۰ لوکس نیست.

۳) روشنایی راه‌پله ساختمان‌ها با بیش از دو واحد مسکونی باید فقط در طول شب با نور مصنوعی تامین شود.

۴) اگر نور طبیعی راه پله ساختمانها بیش از ۱۰ لوکس باشد فقط به روشنایی مصنوعی در شب نیاز است.

بند ۲۲-۴-۴-۱ صفحه ۲۹: راه‌پله‌ها و فضاهای مشترک

روشنایی راه‌پله‌ها و فضاهای مشترک در ساختمان‌هایی با بیش از دو واحد مسکونی که مقدار روشنایی طبیعی  در آن کمتر از ۱۱ لوکس باشد، باید در تمام ساعات شبانه روز توسط نور مصنوعی تأمین شود. علاوه بر بخش‌های گفته شده در فضای خارجی هر ساختمان شامل راهروهای خارجی، پاگردها و راه‌های خروجی باید روشنایی حداقل ۱۱ لوکس در تمام ساعات شبانه روز تأمین شود.

گزینه ۱ صحیح است.

صفحه 30

۱۶۳۷) روشنایی راه‌پله‌ها و فضاهای مشترک در ساختمان‌هایی با بیش از دو واحد مسکونی که مقدار روشنایی طبیعی در آن کمتر از ....... باشد باید در تمام ساعات شبانه روز توسط نور مصنوعی تامین شود. (عمران – اجرا – مهر 99)

۱) ۱۲ لوکس

۲) ۱۱ لوکس

۳) ۱۳ لوکس

۴) ۱۵ لوکس

بند ۲۲-۴۰۴ صفحه ۳۰: نور

22-4-4-1 راه‌پله‌ها و فضاهای مشترک

روشنایی راه‌پله‌ها و فضاهای مشترک در ساختمان‌هایی با بیش از دو واحد مسکونی که مقدار روشنایی طبیعی  در آن کمتر از ۱۱ لوکس باشد، باید در تمام ساعات شبانه‌روز توسط نور مصنوعی تأمین شود. علاوه بر بخش‌های گفته شده، در فضای خارجی هر ساختمان شامل راهروهای خارجی، پاگردها و راه‌های خروجی باید روشنایی حداقل ۱۱ لوکس در تمام ساعات شبانه روز تأمین شود.

22-4-4-2 سایر فضاها

روشنایی سایر فضاهای موجود در یک ساختمان در روز باید توسط نور طبیعی یا نور مصنوعی و در شب توسط  نور مصنوعی مطابق مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان تأمین شود.

گزینه ۲ صحیح است.

۱۶۳۸) در یک ساختمان که دارای ۵ واحد مسکونی می‌باشد در چه صورتی باید روشنایی در راه‌پله‌ها در تمام ساعات شبانه روز توسط نور مصنوعی تامین شود؟ (عمران-  اجرا - اسفند 1۴۰۲)

1) مقدار روشنایی طبیعی در آن کمتر از ۱۰ لوکس باشد.

۲) مقدار روشنایی طبیعی در آن کمتر از ۱۵ لوکس باشد.

۳) مقدار روشنایی طبیعی در آن کمتر از ۲۰ لوکس باشد.

۴) مقدار روشنایی طبیعی در آن کمتر از ۱۱ لوکس باشد.

بند 22-۴-4-۱ صفحه ۳۰: راه‌پله‌ها و فضاهای مشترک

روشنایی راه‌پله‌ها و فضاهای مشترک در ساختمان‌هایی با بیش از دو واحد مسکونی که مقدار روشنایی طبیعی  در آن کمتر از ۱۱ لوکس باشد، باید در تمام ساعات شبانه‌روز توسط نور مصنوعی تأمین شود. علاوه بر بخش‌های گفته شده در فضای خارجی هر ساختمان شامل راهروهای خارجی، پاگردها و راه‌های خروجی باید روشنایی حداقل ۱۱ لوکس در تمام ساعات شبانه روز تأمین شود.

گزینه ۴ صحیح است.

۱۶۵۲) در راهروها و فضاهای مشترک ساختمان‌هایی که دارای بیش از دو واحد مسکونی هستند نور طبیعی  باید حداقل چند لوکس باشد که استفاده از نور مصنوعی الزامی نباشد؟ (معماری - نظارت - اسفند 1۴۰۲)

1) 10

2) 12

3) 11

4) 13

بند ۲۲-۴-۴-۱ صفحه ۳۰ : راه‌پله‌ها و فضاهای مشترک

روشنایی راه‌پله‌ها و فضاهای مشترک در ساختمان‌هایی با بیش از دو واحد مسکونی که مقدار روشنایی طبیعی  در آن کمتر از ۱۱ لوکس باشد، باید در تمام ساعات شبانه‌روز توسط نور مصنوعی تأمین شود. علاوه بر بخش‌های گفته شده در فضای خارجی هر ساختمان شامل راهروهای خارجی، پاگردها و راه‌های خروجی باید روشنایی حداقل ۱۱ لوکس در تمام ساعات شبانه روز تأمین شود.

گزینه ۳ صحیح است.

22-5 تأسیسات مکانیکی

صفحات 35 و 36

۱۶۳۹) در مورد تعداد بازرسی تجهیزات ساختمان‌ها کدام عبارت صحیح است؟ (عمران - نظارت - بهمن ۹۷)

1) بخاری‌های برقی حداقل هر ماه یک بار

۲) دمیرهای ضد آتش، هر دو سال یک بار

۳) هواکش تخلیه  هود آشپزخانه، هر سال یک بار

4) هودهای آشپزخانه‌های تجاری، حداقل هر ماه یک بار

گزینه 1: بخاری برقی هر ۱۲ ماه یکبار، گزینه ۲ بند ۲۲-۵-۲-۷ صفحه ۳۶:

دمپرهای ضد آتش باید هر سال یک بار یا پس از آتش‌سوزی بازرسی شوند.

گزینه ۳ و ۴ بند ۲۲-۵-۲-۳۵۶: تعویض هوا و هودهای آشپزخانه

الف- هودهای آشپزخانه‌ها باید سالم و قابل بهره‌برداری بوده و باید هواکش در صورت از کار افتادن تعمیر یا تعویض شود.

ب- هودهای آشپزخانه‌های تجاری باید ماهانه یک بار بازرسی تمیز و شسته شده و ظرف جمع‌آوری روغن تخلیه  شود.

پ- صافی‌ها باید به صورت ماهانه شستشو و هر سال تعویض شوند.

ت- هواکش تخلیه هود آشپزخانه دمپر و شبکه خروج هوای آن باید ماهانه بازرسی و در صورت لزوم تمیز شوند.

ث- سالم تمیز و باز بودن دهانه‌های ورود هوا به آشپزخانه باید بازرسی و کنترل شود.

گزینه ۴ صحیح است.

صفحه 36

۱۶۵۳) به دلایل گوناگون از جمله کاهش مصرف سوخت و کاهش آلاینده‌های محیط زیست، لازم است  موتورخانه مورد بازرسی ادواری قرار گیرد ............  (معماری - اجرا - مرداد ۹۴)

۱) معاینه فنی موتورخانه‌ها باید هر فصل یک بار با توجه به الزامات مقررات ملی ساختمان و استاندارد ملی ۱۶۰۰۰  ایران انجام شود.

2) معاینه فنی موتورخانه‌ها باید هر سال یک بار با توجه به الزامات مقررات ملی ساختمان و استاندارد ملی ۱۶۰۰۰  شود.

۳) معاینه فنی موتورخانه‌ها ابتدای تابستان و ابتدای زمستان با توجه به الزامات مقررات ملی ساختمان در مبحث  ۱۹ انجام و مطابقت داده شود.

۴) معاینه فنی موتورخانه ها باید شش ماه یکبار با توجه به استاندارد ۱۹۰۰۰ ایران انجام شود.

بند ۲۲-۵-۳ صفحه 36: معاینه فنی موتورخانه باید هر سال یک بار با توجه به الزامات مباحث مقررات ملی   ساختمان و استاندارد ملی ایران به شماره ۱۶۰۰۰ توسط بازرس انجام شود.

گزینه ۲ صحیح است.

۱۶۵۴) کدام‌یک از گزینه‌های زیر صحیح می‌باشد؟ (معماری - نظارت - خرداد ۹۳)

۱) دمپرهای ورود هوا مدار حرفه الکتریکی و مشعل از اجزای دیگ آب گرم و دیگ بخار می‌باشند که بایستی  مورد بازرسی قرار گیرند.

۲) کولر گازی باید در مناطق گرم و مرطوب هر سه ماه یکبار بازرسی شود.

۳) دیگ‌های بخار و تجهیزات مربوطه باید سالانه دو بار بازرسی شوند.

۴) گزینه ۱ و ۲

بند ۲۲-۵-۳-۱ صفحه ۳۶: علاوه بربازبینی های روزانه با هفتگی متداول تأسیسات مکانیکی، دیگ‌های آب گرم، دیگ‌های بخار و تجهیزات مربوطه باید سالانه یک بار بازرسی شوند.

الف- بازرسی مشعل، بازدید فن، دریچه و دمپرهای ورود هوا، تمیز کردن کامل مشعل، بازبینی افشانک سوخت، مدار جرقه الکتریکی و تمیزکاری و تعویض الکترودها در صورت لزوم.

بند ۲۲-۵-۴-۴ صفحه ۳۹: کولرهای گازی در مناطق آب و هوایی معتدل سالانه یک بار در شروع گرما و در مناطق آب و هوایی گرم و مرطوب هر سه ماه یک بار بازرسی شده و در صورت نیاز تنظیم یا تعمیر شوند.

گزینه ۴ صحیح است.

صفحات 34 و 38

۱۶۵۵) حداقل دوره‌های بازرسی در تأسیسات مکانیکی ساختمان از جمله کلاهک خروجی دود دیگ بخار - شیرهای اطمینان دما و فشار تحت فشار – صافی‌های تخلیه هوا به ترتیب چگونه است؟ (معماری - نظارت – مهر 96)

۱) حداقل سالانه یک بار حداقل سالانه یک بار - حداقل سالانه دوبار

۲) حداقل سالانه دو بار - حداقل سالانه یک بار - حداقل سالانه یک بار

۳) حداقل سالانه دو بار - حداقل سالانه یک بار - حداقل سالانه دو بار

۴) حداقل سالانه یک بار - حداقل سالانه دو بار - حداقل سالانه یک بار

بند ۲۲-۵-۲-۲ صفحه ۳۴: صافی‌های هوا دریافتی از بیرون یا تخلیه هوا باید سالانه حداقل دو بار و در موارد  حساس و محیط‌های دارای هوای آلوده هر ماه بازرسی شوند.

بند ۲۲-۱۰۳۰۵ صفحه ۳۷: مورد ت: بازبینی دودکش، کلاهک خروج دود، اندازه‌گیری ترکیبات دود خروجی و مقایسه آن با مقادیر استاندارد و تنظیم مشعل برای تطابق ترکیبات دود خروجی با مقادیر استاندارد (سالانه یکبار)

بند ۲۲-۵-۳-۲ صفحه ۳۷: مورد پ: آزمایش شیرهای اطمینان دما و فشار و اطمینان از عملکرد مناسب آنها  (سالانه یکبار)

گزینه 1 صحیح است.

صفحه 38

۱۶۴۰) در مورد بازرسی منابع انبساط تأسیسات مکانیکی یک ساختمان گزینه صحیح را انتخاب کنید؟  (عمران – اجرا – مهر 96)

۱) سالانه حداقل یک بار بازرسی شده و نسبت به رفع معایب آن اقدام شود.

۲) سالانه حداقل دو بار بازرسی شده و نسبت به رفع معایب آن اقدام شود.

۳) حداقل هر دو سال یک بار بازرسی شده و نسبت به رفع معایب آن اقدام شود.

۴) حداقل هر سه سال یک بار بازرسی شده و نسبت به رفع معایب آن اقدام شود.

بند ۲۲-۵-۳-۳ صفحه ۳۸:

منابع انبساط سالانه حداقل دو بار بازرسی شده و نسبت به رفع معایب آن اقدام شود.

گزینه ۲ صحیح است.

۱۶۵۶) طبق مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان بازرسی منابع انبساط بسته در دوره تناوب بازرسی شامل چه مواردی می‌شود؟ (معماری - اجرا - اردیبهشت ۱۴۰۲)

۱) کنترل تأمین هوای احتراق و اطمینان از عدم انسداد بازشوها و مسیرهای ورود هوا کنترل سالم بودن مخزن و عایق آن

۲) کنترل کلیه لوازم کنترلی نصب شده، کنترل بالشتک و مقدار فشار هوای داخل منبع انبساط، کنترل فشار آب داخل مخزن

۳)  کنترل شیر شناور، سطح آب و لوله‌های متصل به منابع، کنترل سالم بودن مخزن و عایق آن

۴)  کنترل انواع ترموستات‌ها، مراقبت از شعله و اکسیژن کنترل بالشتک و مقدار فشار هوای داخل منبع

بند ۲۲-۵-۳-۳ منابع انبساط صفحه ۳۸:

بازرسی‌ها برای منابع انبساط بسته شامل موارد زیر می‌باشد.

الف- بازرسی کلیه لوازم کنترلی نصب شده و حصول اطمینان از عملکرد مناسب

ب- کنترل بالشتک و مقدار فشار هوای داخل منبع انبساط.

پ- کنترل فشار آب داخل مخزن و تنظیم در صورت لزوم

گزینه ۲ صحیح است.

۱۶۴۱) کدام‌یک از موارد زیر در مورد بازرسی کولرهای گازی صحیح می‌باشد؟ (عمران - نظارت - شهریور ۹۵)

1) در مناطق آب و هوایی معتدل بازرسی سالانه دوبار الزامی است.

۲) در مناطق آب و هوایی معتدل بازرسی سالانه یک بار در شروع فصل گرما کافی می‌باشد.

۳) در مناطق آب و هوایی گرم و مرطوب بازرسی سالانه یک بار در شروع فصل گرما کافی می‌باشد.

۴) در مناطق آب و هوایی گرم و مرطوب بازرسی سالانه سه بار کافی می‌باشد.

بند ۲۲-5-۴-4 صفحه ۳۹: کولرهای گازی در مناطق آب و هوایی معتدل سالانه یک بار در شروع گرما و در  مناطق آب و هوایی گرم و مرطوب هر سه ماه یک بار بازرسی شده و در صورت نیاز تنظیم یا تعمیر شوند.

گزینه ۲ صحیح است.

صفحات 38 و 39

۱۶۵۷) در مورد بازرسی از کدام تجهیزات موارد زیر باید انجام شود؟ بازرسی کوره‌های هوای گرم باید در چه بازه زمانی صورت گیرد؟ (معماری - اجرا - بهمن ۹۷)

- اطمینان از سالم بودن مخزن و عدم وجود پوسیدگی

- کنترل شیر شناور سطح آب و لوله های متصل به منبع

- کنترل سالم بودن عایق مخزن و پوشش آن

۱) کولر گازی - باید سالانه حداقل هر دو سال یکبار بازرسی شود.

۲) کولر آبی - باید سالانه حداقل دو بار بازرسی شود.

۳) منبع انبساط باز - باید سالانه حداقل یک بار بازرسی شود.

۴) آب گرمکن - باید حداقل هر دو سال یکبار بازرسی شود.

بند ۲۲-۵-۳-۳ صفحه ۳۸: منابع انبساط

منابع انبساط باید سالانه حداقل دو بار بازرسی شده و در صورت وجود هر گونه عیبی نسبت به رفع آن اقدام  شود.

این بازرسی‌ها برای منابع انبساط باز شامل موارد زیر می‌باشد.

الف- اطمینان از سالم بودن مخزن و عدم وجود پوسیدگی

ب- کنترل شیر شناور سطح آب و لوله‌های متصل به منابع

پ- کنترل سالم بودن عایق مخزن و پوشش آن

بند ۲۲-۵-۴-۲ صفحه ۳۹: کوره‌های هوای گرم

این دستگاه‌ها باید سالانه یک بار به صورت کلی و در آغاز فصل سرما زیر بازرسی شوند.

گزینه ۳ صحیح است.

صفحه 39

۱۶۵۸) دو کولر گازی در شرایط یکسان یکی در بندرانزلی و دیگری در بندر بوشهر به طور همزمان نصب شده‌اند.  تناوب بازرسی آنها به ترتیب چگونه است؟ (معماری - نظارت - شهریور ۹۵)

۱) سالانه یک بار - سالانه یک بار

2) سالانه چهار بار - سالانه یک بار

۳) سالانه یک بار - سالانه چهاربار

۴) سالانه چهار بار - سالانه چهار بار

بند 22-5-4-4 صفحه ۳۹: کولرهای گازی در مناطق آب و هوایی معتدل سالانه یک بار در شروع گرما و در  مناطق آب و هوایی گرم و مرطوب هر سه ماه یک بار بازرسی شده و در صورت نیاز تنظیم یا تعمیر شوند.

گزینه ۳ صحیح است.

۱۶۵۹) کمپرسور و فیلتر هوای کولر گازی ساختمانی در جزیره قشم باید به ترتیب، با چه تناوبی بازرسی شود؟ (معماری - نظارت - مرداد ۱۴۰۰)

۱) هر شش ماه - هر سه ماه

۲) هر سه ماه - هر سه ماه

۳) هر سه ماه - هر شش ماه

۴) هر شش ماه - هر شش ماه

بند ۲۲-۵-۴-۴ صفحه ۳۹: کولرهای گازی

کولرهای گازی باید در مناطق آب و هوایی معتدل سالانه یک بار در شروع فصل گرما و در مناطق آب و هوایی  گرم و مرطوب هر سه ماه یک بار بازرسی شده و در صورت نیاز تنظیم یا تعمیر شوند بازرسی‌ها شامل موارد به  شرح زیر است.

الف- بازرسی کلیه قسمت‌های مدار تبرید اعم از کمپرسور، کندانسور، اواپراتور، لوله‌های ارتباطی، نظافت بخش  بیرونی کندانسور و اواپراتور با هوای فشرده و شارژ گاز مبرد در صورت لزوم

ب- بازرسی کلیه قطعات کنترلی و اجزای مدار الکتریکی

پ- نظافت کلیه قطعات بازدید فیلتر هوا و نظافت یا تعویض آن

گزینه ۲ صحیح است.

۱۶۶۰) طبق مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان بازرسی، کمپرسور کندانسور اوپراتور و لوله‌های ارتباطی  کولرهای گازی در استان بوشهر هر چند ماه باید صورت گیرد؟ (معماری - نظارت - دی ۱۴۰۱)

1) 12

2) 1

3) 6

4) 3

بند ۲۲-۵-۴-۴ صفحه ۳۹: کولرهای گازی

کولرهای گازی باید در مناطق آب و هوایی معتدل سالانه یک بار در شروع فصل گرما و در مناطق آب و هوایی  گرم و مرطوب هر سه ماه یک بار بازرسی شده و در صورت نیاز تنظیم با تعمیر شوند بازرسی‌ها شامل موارد به  شرح زیر است:

الف- بازرسی کلیه قسمت‌های مدار تبرید اعم از کمپرسور کندانسور اواپراتور لوله‌های ارتباطی نظافت بخش بیرونی کندانسور و اواپراتور با هوای فشرده و شارژ گاز مبرد در صورت لزوم

ب- بازرسی کلیه قطعات کنترلی و اجزای مدار الکتریکی

پ- نظافت کلیه قطعات بازدید فیلتر هوا و نظافت یا تعویض آن.

گزینه ۴ صحیح است.

صفحات 37 و 36 و 40

۱۶۶۱) بازدیدهای دوره‌ای برای بازرسی و معاینه "سازه ساختمان"، "موتورخانه"، "کولر آبی" و "دودکش‌ها" به  ترتیب کدام مقادیر است؟ (معماری - اجرا - مهر 1۴۰۲)

1) هر دو سال یکبار - هر سال دو بار - هر سال سه بار - هر سال یکبار

۲) هر دو سال یکبار - هر سال دو بار - هر سال دو بار - هر سال یکبار

۳) هر دو سال یکبار - هر سال یکبار - هر سال سه بار - هر سال یکبار

۴) در صورت نیاز - هر سال یکبار - هر سال دو بار - هر دو سال یکبار

بند 22-3-8 صفحه ۲۷: دوره تناوب بازرسی

بازرسی از قطعات معماری و سازه ساختمان توسط بازرس باید حداقل هر دو سال یک بار انجام شود.

22-5-3 صفحه ۳۶: موتورخانه و معاینه فنی آن

تجهیزات موتورخانه از مصرف‌کنندگان عمده انرژی در بخش ساختمان بوده و عدم عملکرد صحیح آنها می‌تواند  سبب افزایش مقدار مصرف سوخت و انتشار گازهای آلاینده بیشتر شود. از این رو به منظور صرفه‌جویی در یا تنظیم تجهیزات آن را دارد. مصرف انرژی و کاهش آلودگی محیط زیست موتورخانه نیاز به بازرسی و کنترل ادواری و در صورت لزوم تعمیر یا تنظیم تجهیزات آن را دارد.

معاینه فنی موتورخانه‌ها باید هر سال یک بار با توجه به الزامات مباحث مقررات ملی ساختمان و استاندارد ملی  ایران به شماره ۱۶۰۰۰ توسط بازرس انجام شود. شرایط موتورخانه باید با الزامات فوق الذکر مطابقت نموده و در  صورت هرگونه مغایرت، بازرس باید راه کار لازم را ارائه نماید و مالک (یا مالکین) یا نماینده قانونی او (یا آنها)  موظف به انجام آن می‌باشد.

22-5-4-5 کولرهای آبی صفحه ۴۰:

این دستگاه‌ها باید سالانه حداقل سه بار بازرسی شده و در صورت لزوم قطعات معیوب، تعمیر یا تعویض شود.  22-5-5 دودکش‌ها صفحه ۴۰: دودکش دستگاه‌های گرمایی باید دست کم سالانه یک بار بازدید و در صورت  وجود اشکال نسبت به رفع آن اقدام شود.

گزینه ۳ صحیح است.

صفحات 38 و 41

۱۶۶۲) در ساختمان‌های موجود تاسیسات مکانیکی مثل لوله‌کشی، ذخیره‌سازی و لوله‌کشی سوخت مایع و شومینه ها در چه بازه‌های زمانی باید بازرسی شوند؟ (معماری - نظارت - بهمن ۹۷)

۱) سالانه حداقل یک بار بازرسی شوند.

۲) سالانه حداقل دو بار بازرسی شوند.

۳) تأسیسات لوله‌کشی و شومینه‌ها سالی دو بار و تأسیسات ذخیره‌سازی و لوله‌کشی سوخت مایع یک بار در سال

۴) شومینه‌ها و لوله‌کشی سوخت مایع دو بار در سال و تأسیسات لوله‌کشی یک بار در سال

بند ۲۲-۵-۶ صفحه ۴۱: ذخیره‌سازی و لوله‌کشی سوخت مایع

بازرسی تأسیسات ذخیره و انتقال سوخت مایع باید دست کم سالی یک بار و قبل از شروع فصل سرما انجام  شود. الزامات این بند برای سوخت‌هایی نظیر گازوئیل و مازوت بوده و گاز مایع را در بر ندارد. برای تأسیسات  ذخیره و انتقال گاز مایع باید دستورالعمل‌های ایمنی و نگهداری مربوطه رعایت شوند.

بند 22-5-4-1 صفحه ۳۸:

بخاری‌های خانگی، شومینه، آب گرمگن

این دستگاه‌ها باید سالانه یک بار به صورت کلی و در آغاز فصل سرما بازرسی شوند.

گزینه ۱ صحیح است.

صفحات 41

۱۶۶۳) دوره تناوب بازرسی ذخیره‌سازی سوخت مایع و مخازن آب مصرفی ساختمان به ترتیب برابر است با: (معماری - نظارت - اردیبهشت 1402)

۱) سالانه یک بار سه ماه یک بار

۲) سالانه دوبار سالانه دو بار

۳) سالانه یک بار سه ماه دو بار

۴) سالانه دوبار، سه ماه یک بار

مبحث ۲۲، بند ۲۲-۵-۶ صفحه ۴۱:

بازرسی تاسیسات ذخیره و انتقال سوخت مایع باید دست کم سالی یک بار و قبل از شروع فصل سرما انجام  شود.

22-6-2-1 صفحه ۴۶:

بازرسی مخازن دریافت و ذخیره آب هر سه ماه یک بار شامل نظافت کلی و تخلیه بخش زیرین آن به ارتفاع  ۱۵۰ الی ۳۰۰ میلی‌متر بالاتر از کف، لای‌روبی، شستشو و ضدعفونی مخزن در صورت لزوم با مواد ضدعفونی‌کننده استاندارد و بهداشتی و مطابق با دستورالعمل‌های ایمنی

گزینه ۱ صحیح است

صفحه 43

۱۶۶۴) در یک ساختمان مسکونی ۵ طبقه معاینه فنی موتورخانه ها باید هر سال............. توسط ........ بازرس  انجام شود. (معماری - نظارت - مهر ۹۶)

۱) یک بار - حقیقی

۲) یک بار - حقوقی

۳) حداقل دوبار - حقوقی

۴) حداقل دوبار - حقیقی

بند ۲۲-۵-۱۰ صفحه ۴۳: جدول شماره ۲۲-۵-۱ دوره تناوب بازرسی

| شماره | موضوع | شماره بند | زمان دوره تناوب |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | معاینه فنی موتورخانه | 22-5-3 | سالانه یک بار |

جدول 22-1-1 طبقه‌بندی ساختمان‌ها و انتخاب بازرس

| گروه | نوع کاربری ساختمان | بازرس |
| --- | --- | --- |
| 2 | ساختمان‌های مسکونی بیش از چهار طبقه و یا بیش از هشت واحد بازرس حقوقی | بازرس حقوقی |

گزینه ۲ صحیح است.

۱۶۴۲) از نظر مراقبت و نگهداری ساختمان حداکثر دوره تناوب بازرسی دمپرهای ضدآتش چقدر می‌باشد؟ (عمران - اجرا - خرداد ۹۳)

۱) سالانه یکبار

(۲) ماهانه یکبار

۳) ۶ ماه یکبار

۴) ۲ سال یکبار

جدول ۲۲-۵-۱ صفحه 43: جدول شماره ۲۲-۵-۱ دوره تناوب بازرسی

| شماره | موضوع | شماره بند | زمان دوره تناوب |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | تأسیسات هوارسانی تعویض و تخلیه هوا | 22-5-2 | 2 سال یک‌بار |
| 2 | تعویض هوا و هودهای آشپرخانه | 22-5-2-6 | سالانه یک بار |
| 3 | دمپرهای ضد آتش | 22-5-2-7 | ماهانه یک‌بار |
| 4 | معاینه فنی موتورخانه | 22-5-3 | سالانه یک‌بار |
| 5 | دیگ آب گرم دیگ بخار و تجهیزات مربوطه | 22-5-3-1 | سالانه یکبار |
| 6 | آب گرم‌کن، مبدل‌ها و مخزن تحت فشار | 22-5-3-2 | سالانه یک‌بار |
| 7 | منابع انبساط | 22-5-3-3 | سالانه یک‌بار |
| 8 | دستگاه‌های گرم‌کننده و خنک‌کننده ویژه | 22-5-4 | سالانه یک‌بار |
| 9 | دودکش‌ها | 5-5-22 | سالانه یک‌بار |
| 10 | ذخیره‌سازی و لوله‌کشی سوخت مایع | 6-5-22 | سالانه یک‌بار |
| 11 | لوله‌کشی‌ها | 7-5-22 | سالانه یک‌بار |
| 12 | تأسیسات تبرید | 8-5-22 | سالانه یک‌بار |

گزینه ۲ صحیح است.

22-6 تأسیسات بهداشتی

صفحات 27 و 46

۱۶۴۳) شیرها و اتصالات لوله‌کشی در ساختمان‌ها و همچنین بازرسی از قطعات معماری ساختمان‌ها به ترتیب چند بار در سال مورد بازرسی قرار می گیرند؟ (عمران - اجرا - مرداد ۹۴)

۱) هر دو سال یک بار - هر دو سال یک بار

۲) سالانه یک بار - سالانه یک بار

۳) سالانه دو بار - هر دو سال یک بار

۴) سالانه دو بار - هر سال یک بار

بند ۲۲-۶-۲-۲ صفحه ۴۶: کلیه قسمت‌های لوله‌کشی آب‌رسانی اعم از لوله‌ها، شیرها، و اتصالات باید سالانه  دوبار بازرسی شوند.

بند ۲۲-۳-۸ صفحه ۲۷: بازرسی از قطعات معماری و سازه ساختمان توسط بازرس باید حداقل هر دو سال یک بار انجام شود.

گزینه ۳ صحیح است.

۱۶۶۵) بازرسی از قطعات معماری و سازه‌ای ساختمان توسط بازرس باید حداقل هر چند سال یک بار انجام  می‌گیرد؟ (معماری - نظارت - بهمن 94)

۱) هر ده سال یک بار

۲) هر سال یک بار

۳) هر پنج سال یک بار

۴) هر دو سال یک بار

بند ۲۲-۶-۴ صفحه ۴۸: لوله‌کشی آب باران باید سالانه دو بار و برای موارد زیر بازرسی شوند.

بند ۲۲-۳-۸ صفحه ۲۷: بازرسی از قطعات معماری و سازه ساختمان توسط بازرس باید حداقل هر دو سال یک

بار انجام شود.

گزینه ۴ صحیح است.

۱۶۶۶) بازرسی از شیرها و اتصالات لوله‌کشی و همچنین قطعات معماری ساختمان‌ها به ترتیب چند بار در سال باید انجام شود؟ (معماری- اجرا - مرداد ۹۴)

۱) هر دو سال یک بار - هر دو سال یک بار

۲) سالانه یک بار - سالانه یک بار

۳) سالانه دو بار - هر دو سال یک بار

۴) سالانه دو بار - هر سال یک بار

بند ۲۲-۶-۵ صفحه ۴۸: لوله‌کشی آب باران باید سالانه دو بار و برای موارد زیر بازرسی شوند.

بند ۲۲-۳-۸ صفحه ۲۷: بازرسی از قطعات معماری و سازه ساختمان توسط بازرس باید حداقل هر دو سال یک  بار انجام شود.

گزینه ۳ صحیح است.

صفحه 48

1644) دوره تناوب بازرسی لوله‌کشی آب باران به منظور مراقبت و نگهداری از ساختمان چقدر است؟  (عمران – اجرا - مهر ۹۶)

۱) سالانه یکبار

۲) سه ماه یکبار

۳) سالانه دو بار

۴) در شهریور ماه هر سال

صفحه ۴۹ جدول شماره 22-6-1 دوره تناوب بازرسی

| موضوع |  | زمان دوره تناوب |
| --- | --- | --- |
| تأسیساات توزیع آب مصرفی ساختمان | مخازن آب | سه‌ ماه یک‌بار |
|  | سایر بخش‌ها | سالانه دو بار |
| شبکه فاضلاب بهداشتی |  | سالانه دو بار |
| لوازم بهداشتی |  | سالانه دو بار |
| لوله‌کشی آب باران |  | سالانه دو بار |
| پست‌ها و تکیه‌گاه‌ها |  | سالانه دو بار |

گزینه ۳ صحیح است.

۱۶۶۷) برای اطمینان از عدم گرفتگی و تمیز بودن کفشوهای بام در چه دوره زمانی باید بازرسی لازم صورت گیرد؟ (معماری - نظارت - اسفند ۹۵)

۱) سالانه یک بار

۲) سالانه چهار بار

۳) سالانه دو بار

۴) هر دو سال یک بار

22-6-5  لوله‌کشی آب باران

لوله‌کشی آب باران باید سالانه دوبار و برای موارد زیر بازرسی شوند:

الف- آب بند بودن کلیه دریچه‌های بازدید و کلیه بخش‌های لوله‌کشی آب باران

ب- عدم گرفتگی و تمیز بودن کف‌شوهای بام

پ- تعویض بخشهای فرسوده یا آسیب دیده لوله‌کشی آب باران

گزینه ۳ صحیح است.

۱۶۶۸) بازرسی لوله‌های آب باران در مناطق شمالی کشور، باید هر چند مدت انجام گیرد؟ (معماری – اجرا – دی 1401)

۱) سالیانه یک بار

۲) هر فصل یک بار

۳) سالیانه دو بار

۴) هر فصل دو بار

بند ۲۲-۶-۵ صفحه ۴۸

لوله‌کشی آب باران

لوله‌کشی آب باران باید سالانه دوبار و برای موارد زیر بازرسی شوند:

الف- آب بند بودن کلیه دریچه‌های بازدید و کلیه بخش ‌های لوله‌کشی آب باران.

ب- عدم گرفتگی و تمیز بودن کف شوهای بام

پ- تعویض بخش‌های فرسوده یا آسیب‌دیده لوله‌کشی آب باران

گزینه ۳ صحیح است.

صفحه 49

۱۶۶۹) برای نگهداری بهینه از ساختمان، در صورتی که دستورالعمل خاصی ارائه نشده باشد، باید دوره تناوب بازرسی: (معماری - نظارت - مرداد ۹۴)

۱) دامپر ضد آتش سالانه یک بار، شبکه فاضلاب بهداشتی سالانه یک بار و تابلوهای برق هر دو سال یک بار باشد.

۲) دودکش‌ها ۶ ماه یک بار بست‌ها و تکیه‌گاهها سالانه یک بار و رله‌های حفاظتی موتورهای الکتریکی ماهانه یک بار باشد.

۳) تأسیسات تبرید سالانه دو بار تأسیسات توزیع آب مصرفی ساختمان سالانه یک بار و ترانسفورماتورها سالانه دو بار باشد.

۴) شومینه و آبگرمکن سالانه یک بار لوازم بهداشتی سالانه دو بار و بازدید ظاهری موتورهای الکتریکی در حال نصب و در حال کار هر ۶ ماه یک بار باشد.

جدول ۲۲-۵-۱ صفحه ۴۳:

جدول شماره ۲۲-۵-۱ دوره تناوب بازرسی

| شماره | موضوع | شماره بند | زمان دوره تناوب |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | آب‌گرم‌کن، مبدل‌ها و مخزن تحت فشار | 22-5-3-2 | سالانه یک بار |

جدول ۲۲-۶-۱ صفحه ۴۹:

جدول شماره 22-6-1 دوره تناوب بازرسی

| موضوع | زمان دوره تناوب |
| --- | --- |
| لوازم بهداشتی | سالانه دو بار |

جدول ۲۲-۷-۱ صفحه ۶۴:

جدول شماره ۲۲-۷-۱ دوره تناوب بازرسی

| موضوع |  | دوره تناوب بازرسی |
| --- | --- | --- |
| تابلوهای برق |  | سالانه یک بار |
| راه‌های حفاظتی |  | سالانه یک بار |
| کلیدهای اتوماتیک |  | سالانه یک بار |
| کابل، کانال و باس داکت |  | سالانه یک بار |
| ترانسفورماتور |  | سالانه یک بار |
| باطری و شارژر باطری |  | سالانه یک بار |
| موتورهای الکتریکی در حال نصب و در حال کار | بازدید ظاهری | هر 6 ماه یک بار |
|  | اندازه‌گیری دمای یاتاقان و سیم‌پیچ | هر 6 ماه یک بار |
|  | اندازه‌گیری و کنترل لرزش | هر 6 ماه یک بار |
|  | آزمایش روغن | سالانه یک بار |
|  | جربان الکتریکی | سالانه یک بار |
| موتورهای الکتریکی در حالت نصب و بی‌بار | اندازه‌گیری مقاومت عایقی | سالانه یک بار |
|  | شاخص پلاریزاسیون | سالانه یک بار |
|  | مقاومت اهمی سیم‌پیچ | سالانه یک بار |
| بازدید اساسی موتور الکتریکی |  | هر پنج سال |

گزینه ۴ صحیح است.

صفحات 27 و 34 و 43 و 49

۱۶۷۰) دوره تناوب بازرسی قطعات معماری و سازه، لوله‌کشی آب باران، کویل‌های سرمایی و گرمایی، مخازن آب گرم به ترتیب حداقل چند بار است؟ (معماری - اجرا - شهریور ۹۵)

۱) هر سال یکبار هر سه ماه یکبار - هر سال دو بار - هر سال دو بار

۲) هر سال یکبار - هر ماه یکبار - هر سال دو بار هر سال دو بار

۳) هر دو سال یکبار - هر سال دو بار - هر سال دو بار - هر سال یک بار

۴) هر دو سال یکبار - هر سال یک بار هر سال یک بار هر سال یک بار

بند ۲۲-۳-۸ صفحه ۲۷: بازرسی از قطعات معماری و سازه ساختمان توسط بازرس باید حداقل هر دو سال یک بار انجام شود.

جدول شماره ۲۲-۶-۱ صفحه ۴۹: دوره تناوب بازرسی

| موضوع | زمان دوره تناوب |
| --- | --- |
| لوله‌کشی آب باران | سالانه دو بار |

بند ۲۲-۵-۲-۳ صفحه ۳۴: مورد "الف" - پلنوم هوا و کویل‌های سرمایی و گرمایی باید سالانه حداقل دو بار بازرسی شوند.

جدول شماره ۲۲-۵-۱ صفحه ۴۳: دوره تناوب بازرسی

| شماره | موضوع | شماره بند | زمان دوره تناوب |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | دیگ آب گرم، دیگ بخار و تجهیزات مربوطه | 1-3-5-22 | سالانه یک بار |

گزینه 3 صحیح است.

22-7 تأسیسات برقی

صفحه 58

۱۶۴۵) جهت بازرسی تابلوهای برق ساختمان‌ها، کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟ (عمران - اجرا - بهمن 97)

۱) لازم است در دوره‌های تناوب کوتاه تر از یکسال، بازرسی‌های مختصری از تابلوهای برق به عمل آورده شود.

۲) نباید تابلوهای برق را مدت طولانی رها کرده و مورد بازدید قرار نداد.

۳) باید حداقل سالی یکبار از تابلوهای برق بازرسی اصولی به عمل آید.

۴) کلیه بازرسی‌های اصلی و بازدیدهای مختصر متناوب از تابلوهای برق باید توسط افراد متخصص انجام پذیرد.

بند 22-7-۱۱ صفحه ۵۸: دوره تناوب بازرسی

دوره تناوب بازرسی تأسیسات برقی در ساختمان‌ها باید مطابق جدول 22-7-1 باشد. برای مواردی که در جدول  ذکر نشده باید سالانه حداقل یک بار بازرسی انجام شود. در تأسیسات برقی باید توجه داشت که نمی‌توان  تأسیسات را به مدت طولانی رها کرده و مورد بازدید قرار نداد، چرا که فرسودگی ناشی از گذشت زمان ممکن است آثاری در آن ایجاد کند و خطرآفرین شود. در این تأسیسات لازم است در دوره‌های تناوب کوتاه‌تر، بازرسی‌های مختصری به عمل آورده شود ولی برای این بازدیدها لازم نیست از افراد متخصص و یا انجام آزمون‌ها کمک گرفته شود بلکه افراد آشنا به امور برقی و حتی افراد عادی که دانایی فنی اندکی دارند نیز می‌توانند از عهده کار برآیند. بدیهی است چنانچه مشکلی وجود داشته باشد، افراد متخصص باید به آن رسیدگی کنند.

گزینه ۴ صحیح است.

صفحات 40 و 46 و 48 و 62

۱۶۴۶) دوره تناوب بازرسی برای لوله‌کشی آب باران - مخازن دریافت و ذخیره آب – دودکش‌ها - بازدید اساسی  موتورهای الکتریکی باید هر چند ماه یکبار صورت گیرد؟ (عمران - نظارت - بهمن ۹۷)

۱) ۶ ماه - ۳ ماه - ۱۲ ماه - ۶۰ ماه

۲) ۳ ماه - ۶ ماه ۶ ماه - ۲۴ ماه

۳) ۶ ماه - ۶ ماه - ۱۲ ماه - ۳۶ ماه

۴) ۳ ماه - ۱۲ ماه - ۶ ماه - ۶۰ ماه

بند 22-6-5 صفحه ۴۸: لوله‌کشی آب باران

لوله‌کشی آب باران باید سالانه دوبار و برای موارد زیر بازرسی شوند.

الف- آب‌بند بودن کلیه دریچه‌های بازدید و کلیه بخش‌های لوله‌کشی آب باران

ب- عدم گرفتگی و تمیز بودن کف شوهای بام

پ- تعویض بخش‌های فرسوده با آسیب‌دیده لوله‌کشی آب باران

بند 22-6-2-1 صفحه ۴۶: مخازن دریافت و ذخیره آب

بازرسی مخازن دریافت و ذخیره آب هر سه ماه یک بار شامل نظافت کلی و تخلیه بخش زیرین آن به ارتفاع  ۱۵۰ الی ۳۰۰ میلی متر بالاتر از کف، لای‌روبی، شستشو و ضد عفونی مخزن در صورت لزوم با مواد ضد عفونی‌کننده استاندارد و بهداشتی و مطابق با دستورالعمل‌های ایمنی

بند ۲۲-۵-۵ صفحه ۴۰: دودکش‌ها

دودکش دستگاه‌های گرمایی باید دست کم سالانه یک بار بازدید و در صورت وجود اشکال نسبت به رفع آن اقدام شود.

بند ۲۲-۷-۱۲-۷ صفحه ۶۲: عملیاتی که طی یک دوره تعمیرات اساسی انجام می‌گیرد و ممکن است برای آن نیاز به پیاده کردن موتور از کوپلینگ باشد، به صورت زیر است.

1- مقاومت عایقی یاتاقان هر ۶۰ ماه یک بار

2- اندازه‌گیری صحت عملکرد شافت هر ۶۰ ماه یک بار

3- بازدید و اندازه‌گیری محل استقرار یاتاقان هر ۶۰ ماه یک بار

4- بازدید ظاهری استاتور، هر ۶۰ ماه یک بار

5- بازدید ظاهری روتور و شفت هر ۶۰ ماه یک بار

6- تمیزکاری، خشک کردن (گرم کردن) و جلا دادن هر ۶۰ ماه یک بار

7- مقاومت عایقی، هر ۶۰ ماه یک بار.

8- شاخص پلاریزاسیون، هر ۶۰ ماه یک بار

9- مقاومت اهمی سیم پیچ‌ها، هر ۶۰ ماه یک بار

10- آزمایش صاعقه، هر ۶۰ ماه یک بار

11- بالانس بودن روتور هر ۶۰ ماه یک بار

12- تلفات هسته روتور و استاتور، هر ۶۰ ماه یک بار

13- کنترل شکستگی میله های روتور هر ۶۰ ماه یکبار

14- آزمایش موتور در حالت بی باری و اندازه‌گیری لرزش، هر ۶۰ ماه یک بار

گزینه 1 صحیح است.

صفحه 64

۱۶۷۱) دوره تناوب بازرسی کدام مورد سالانه یک بار می‌باشد؟ (معماری - اجرا - اسفند ۹۵)

1) شاخص پلاریزاسیون، کلیدهای اتوماتیک، مقاومت اهمی سیم پیچ‌ها

2) رله‌های حفاظتی، بازدید ظاهری موتورهای الکتریکی، ترانسفورماتور

۳) باطری، آزمایش روغن موتورهای الکتریکی، بازدید اساسی موتورهای الکتریکی

۴) تابلوهای برق، کلیدهای اتوماتیک، اندازه‌گیری دمای یاتاقان

جدول ۲۲-۷-۱ صفحه ۶۴:

جدول شماره 22-7-1 دوره تناوب بازرسی

| موضوع |  | دوره تناوب بازرسی |
| --- | --- | --- |
| تابلوهای برق |  | سالانه یک بار |
| رله‌های حفاظتی |  | سالانه یک بار |
| کلیدهای اتوماتیک |  | سالانه یک بار |
| کابل، کانال و باس داکت |  | سالانه یک بار |
| ترانسفورماتور |  | سالانه یک بار |
| باطری و شارژر باطری |  | سالانه یک بار |
| موتورهای الکتریکی در حال نصب و در حال کار | بازدید ظاهری | هر 6 ماه یک بار |
|  | اندازه‌گیری دمای یاتاقان و سیم‌پیچ | هر 6 ماه یک بار |
|  | اندازه‌گیری و کنترل لرزش | هر 6 ماه یک بار |
|  | آزمایش روغن | سالانه یک بار |
|  | جربان الکتریکی | سالانه یک بار |
| موتورهای الکتریکی در حالت نصب و بی‌بار | اندازه‌گیری مقاومت عایقی | سالانه یک بار |
|  | شاخص پلاریزاسیون | سالانه یک بار |
|  | مقاومت اهمی سیم‌پیچ | سالانه یک بار |
| بازدید اساسی موتور الکتریکی |  | هر پنج سال |

گزینه 1 صحیح است.

۸-۲۲ تأسیسات گازرسانی ساختمان‌ها

صفحه 65

۱۶۷۲) در صورت وجود نشتی در شبکه گاز ساختمان، چه کسی باید از طریق افراد ذیصلاح اقدام به برطرف نمودن نشتی نماید؟ در سایر موارد غیراضطراری قطع جریان گاز چه اقدام خاصی را باید انجام دهد؟ (معماری اجرا – دی 1401)

1) مسئول نگهداری ساختمان باید اقدام کند. در سایر موارد غیر اضطراری قطع جریان گاز، او باید قبل از قطع  جریان به تمام مصرف‌کنندگان در ساختمان اطلاع دهد.

۲) بازرس ساختمان باید اقدام کند و در موارد غیراضطراری باید بعد از قطع جریان گاز به تمام مصرف‌کنندگان

در ساختمان اطلاع دهد.

۳) در موارد اضطراری بازرس ساختمان باید اقدام کند و در موارد غیراضطراری مسئول نگهداری ساختمان بعد از  قطع جریان گاز به تمام مصرف‌کنندگان در ساختمان اطلاع دهد.

۴) در هر دو صورت نماینده شرکت گاز باید اقدام کند و بعد از قطع جریان گاز به تمام مصرف‌کنندگان در  ساختمان و شرکت ملی گاز ایران اطلاع دهد.

بند ۲۲-۸-۱۰ صفحه ۷۲: نشت گاز

در صورت وجود نشتی در شبکه گاز ساختمان مسئول نگهداری ساختمان باید از طریق افراد ذیصلاح جهت بر طرف نمودن نشتی اقدام نماید. علاوه بر آن در موارد نشت گاز اقدامات فوری و هم زمان ذیل باید انجام شود.

- اطاق، ساختمان و یا محوطه آلوده به گاز از کلیه ساکنین آن تخلیه شود.

- درها و پنجره‌های محلی که گاز در آن جمع شده است باز و توسط حوله مرطوب جریان خروج گاز تسریع شود.

- از هرگونه امکانات باید برای از بین بردن کلیه منابع تولید احتراق استفاده شود. کشیدن سیگار روشن کردن  کبریت قطع و وصل کلیدها و وسایل برقی یا باز کردن در کوره‌ها ممنوع است. در صورت امکان جریان اصلی برق از محل دورتری قطع شده تا کلیدهای خودکار برقی نیز در محوطه خطرناک نتوانند عمل نمایند.

- جریان گاز به محوطه مربوطه قطع شود.

- ساختمان‌های مجاور نیز از نظر آلوده شدن به گاز بازرسی شود.

- مراتب به شرکت ملی گاز ایران اطلاع داده شود.

22-8-11 قطع جریان گاز

مسئول نگهداری ساختمان باید قبل از قطع جریان گاز ساختمان جز در مواقع اضطراری، تمام مصرف‌کنندگانی  را که از آن شبکه استفاده می‌کنند مطلع نماید.

گزینه ۱ صحیح است.

صفحه 66

۱۶۷۳) آیا به ترتیب تجهیزات گازسوز ثابت دارای دودکش باید حداکثر هر سه ماه یک بار مورد بازدید قرار  گیرند؟ و ثانیاً تجهیزات گازسوز ثابت که نیاز به دودکش ندارند باید هر شش ماه یکبار مورد بازدید قرار گیرند؟ (معماری - اجرا - اردیبهشت ۱۴۰۲)

۱) خير - خير

۲) بلی - بلی

۳) خیر - بلی

۴) بلی - خیر

بند ۲۲-۸-۲-۳ صفحه ۶۶: تجهیزات گازسوز ثابت

تجهیزات گازسوز ثابت وسایلی مانند اجاق گاز آبگرمکن و سایر دستگاه‌هایی هستند که در زمان بهره‌برداری در  محل خود به صورت ثابت نصب شده‌اند. تجهیزات گازسوز ثابتی که دارای دودکش می‌باشند باید حداقل هر سه  ماه یک بار و نیز در مواقعی که تغییرات شدید جوی مانند کاهش یا افزایش شدید دمای هوا، باد شدید با  طوفان رخ دهد، توسط مسئول نگهداری ساختمان مورد بازدید قرار گیرد.

این تجهیزات و متعلقات آنها باید از نظر صحت عملکرد تناسب با فضای محل نصب، نشتی و عدم ایجاد  آلایندگی، کنترل شوند. سایر تجهیزات گازسوز ثابت و متعلقات آنها که نیازی به دودکش ندارند، باید هر شش ماه یک بار از نظر صحت عملکرد، نشتی، عدم ایجاد آلایندگی و تناسب با فضای محل نصب، مورد بازدید قرار  گیرند. گزارش کلیه بازدیدها باید در پرونده نگهداری ساختمان بایگانی شود.

گزینه ۳ صحیح است.

صفحه 67

۱۶۷۴) شیلنگ‌های مخصوص گاز باید در هر چند سال با شیلنگهای نو و مخصوص گاز تعویض شوند؟ (معماری – اجرا – اسفند 95)

۱) هر سه سال

۲) هر دو سال

۳) هر پنج سال

۴) هر چهار سال

بند ۲۲-۸-۲-۵ صفحه ۶۷: شیلنگ‌های مخصوص گاز باید هر پنج سال با شیلنگ نو و مخصوص گاز تعویض

شوند. استفاده از شیلنگ‌های مستعمل مجاز نیست.

گزینه ۳ صحیح است.

صفحه 70

۱۶۷۵) دوره تناوب بازرسی شبکه لوله‌کشی گاز برای کلیه ساختمان‌های مشمول مقررات ملی ساختمان چند  سال می‌باشد؟ (معماری - نظارت - خرداد 93)

1) 1 سال

2) 2 سال

۳) ۳ سال

۴) ۴ سال

بند 22-8-4 صفحه ۷۰: دوره تناوب بازرسی شبکه لوله‌کشی گاز برای کلیه ساختمان‌های مشمول این مقررات  دو سال می‌باشد. علاوه بر آن در صورت هر گونه تغییر در شبکه لوله‌کشی گاز، سیستم باید بازدید شده و تأییدیه صحت عملکرد آن صادر و در پرونده نگهداری ثبت و بایگانی شود.

گزینه ۲ صحیح است.

صفحه 72

۱۶۴۷) در یک ساختمان ۸ طبقه مسکونی (به صورت مجتمع) در شومینه نصب شده در اطاق یکی از آپارتمان‌ها نشتی گاز بوجود آمده و آن آپارتمان آلوده به گاز شده است. مسئول نگهداری ساختمان باید اقداماتی در این رابطه به عمل آورد کدام گزینه جزو اقدامات صحیح نمی‌باشد؟ (عمران - اجرا - بهمن ۹۷)

1) آپارتمان مسکونی که در آن نشتی گاز بوجود آمده و سایر واحدهای مسکونی (کل ساختمان) از کلیه ساکنین تخلیه گردند.

۲) جریان گاز به آپارتمان مربوطه که آلوده به گاز شده قطع گردد.

۳) ساختمان‌های مجاور از نظر آلوده شدن به گاز بازرسی شوند.

۴) آپارتمان آلوده به گاز از ساکنین تخلیه شود.

بند 22-8-10 صفحه ۷۲: نشت گاز

در صورت وجود نشتی در شبکه گاز ساختمان مسئول نگهداری ساختمان باید از طریق افراد ذیصلاح جهت برطرف نمودن نشتی اقدام نماید. علاوه بر آن در موارد نشت گاز اقدامات فوری و هم زمان ذیل باید انجام شود:

- اطاق، ساختمان و یا محوطه آلوده به گاز از کلیه ساکنین آن تخلیه شود.

- درها و پنجره‌های محلی که گاز در آن جمع شده است باز و توسط حوله مرطوب جریان خروج کار تسریع شود.

- از هرگونه امکانات باید برای از بین بردن کلیه منابع تولید احتراق استفاده شود. کشیدن سیگار، روشن کردن  کبریت، قطع و وصل کلیدها و وسایل برقی یا بازکردن در کوره‌ها ممنوع است. در صورت امکان، جریان اصلی  برق از محل دورتری قطع شده تا کلیدهای خودکار برقی نیز در محوطه خطرناک نتوانند عمل نمایند.

- جریان گاز به محوطه مربوطه قطع شود.

- ساختمان‌های مجاور نیز از نظر آلوده شدن به گار بازرسی شود.

- مراتب به شرکت ملی گاز ایران اطلاع داده شود.

گزینه 1 صحیح است.

22-9 حفاظت در برابر حریق

22-10 آسانسورها و پلکان برقی

صفحه 78

۱۶۷۶) بازرسی ادواری آسانسورها و پله‌های برقی توسط چه کسی و در چه زمانی‌هایی باید انجام گیرد و در صورت مغایرت آن با اصول ایمنی و مباحث مقررات ملی ساختمان چه اقدامی باید صورت گیرد؟ (معماری -نظارت- دی ۱۴۰0)

۱) نماینده سازمان نظام مهندسی استان باید حداقل سالانه یک بار بازرسی کند و در صورت مغایرت، دستگاه باید. تا رفع خرابی خاموش شود.

۲) مسئول نگهداری ساختمان باید حداقل دو بار در سال بازرسی کند و در صورت مغایرت، دستگاه باید تا رفع  آن نیم وقت کار کند.

3) مالک باید توسط تعمیرکار مورد وثوق خود دوبار در سال بازرسی کند و در صورت مغایرت، دستگاه باید در زمان یک هفته تعویض و تعمیر شود.

۴) بازرس ساختمان باید حداقل سالانه یکبار بازرسی کند و در صورت مغایرت دستگاه باید تا رفع آن مغایرت خاموش شود.

بند ۲۲-۱۰-۴ صفحه ۷۸: بازرسی توسط بازرس

بازرسی آسانسورها و پله‌های برقی باید حداقل سالانه یک بار توسط بازرس انجام شود. در بازرسی‌های سالانه اگر  مغایرتی با اصول ایمنی و مباحث مقررات ملی ساختمان مشاهده شود، دستگاه تا رفع مغایرت باید خاموش شود.

گزینه 4 صحیح است.