طرح راه‌اندازی و توسعه سیستم‌های خورشیدی

شرکت آریا انرژی نوین

برند: هلیوسان (Heliosun)

⏱ زمان‌بندی فشرده‌شده

فاز ۱ – تثبیت برند و فروش اولیه (۴ تا ۶ ماه)

بازار هدف: مغازه، خانه، ادارات، کلینیک‌ها.

واردات اولین محموله سانورتر و باتری.

راه‌اندازی شبکه فروش + تیم نصب.

گرفتن اولین قراردادهای B2B کوچک.

👉 خروجی: ایجاد جریان نقدی، شناخت بازار واقعی ایران.

---

فاز ۲ – توسعه پکیج کامل (۶ تا ۹ ماه بعدی)

بازار هدف: ویلاها، صنایع کوچک، مجتمع‌های کوچک.

افزودن پنل خورشیدی به سبد محصولات.

معرفی پکیج‌های استاندارد ۵، ۱۰، ۲۰ کیلووات.

تست و اجرای ۱۰ تا ۲۰ پروژه پایلوت.

همکاری با پیمانکاران ساختمانی و معماران.

👉 خروجی: تثبیت برند به‌عنوان تأمین‌کننده کامل سیستم‌های خورشیدی.

---

فاز ۳ – پروژه‌های نیروگاهی متوسط (از ماه ۱۸ به بعد)

بازار هدف: پروژه‌های ۱ مگاوات تا چند مگاوات.

مشارکت با EPCها و سرمایه‌گذاران ثانویه.

شروع فرایند مجوزها و قرارداد با ساتبا/وزارت نیرو.

اجرای اولین نیروگاه نمونه (مثلاً ۱ مگاواتی).

👉 خروجی: ورود به پروژه‌های مقیاس بزرگ، شروع سود جدی.

---

📌 جمع‌بندی زمان

ماه ۰ تا ۶: تثبیت فروش تجهیزات کوچک.

ماه ۶ تا ۱۵: توسعه به بازار پکیج کامل.

ماه ۱۸ تا ۲۴: ورود به نیروگاه‌های خورشیدی.

فاز ۱ — برنامه عملیاتی مفصل (ماه‌های ۰–۶)

هدف کلی فاز ۱: ورود سریع به بازار تجهیزات کم‌مقیاس (سانورتر + باتری)، ایجاد جریان نقدی اولیه، اثبات مدل فروش و آماده‌سازی زیرساخت برای توسعه فاز ۲.

خروجی‌های قابل‌تحویل تا پایان فاز ۱:

موجودی اولیه سانورتر و باتری (مخزن امن برای پوشش سفارش‌ها)

تیم فنی و نصب حداقلی (مدیر فنی + 2 نصاب + 1 پشتیبان)

10–30 نصب موفق پایلوت با مستندات و رضایت‌سنجی مشتری

وب‌سایت/کاتالوگ و پروپوزال فروش استاندارد

CRM ساده و فرایند فروش تعریف‌شده

گزارش مالی 6 ماهه پیش‌بینی‌شده برای ارائه به سرمایه‌گذار

---

جدول زمان‌بندی خلاصه (ماه‌های 0 تا 6)

ماه 0 (هفته 1–4): آماده‌سازی حقوقی، انتخاب تأمین‌کننده و نمونه‌سفارش

ماه 1: واردات اولین محموله — ترخیص، کنترل کیفیت، انبارش

ماه 2: راه‌اندازی دفتر/انبار/نمایشگاه کوچک، جذب و آموزش اولیه تیم

ماه 3: اجرای 5–15 نصب پایلوت، جمع‌آوری بازخورد و اصلاح فرایند

ماه 4: افزایش فروش میدانی، برنامه بازاریابی هدفمند B2B

ماه 5: بهینه‌سازی لجستیک و خدمات پس از فروش؛ تحلیل مالی میانی

ماه 6: رسیدن به KPIهای تصمیم‌گیری برای ورود به فاز 2 (در صورت فراهم بودن)</n

---

نقش‌ها و مسئولیت‌های کلیدی

مدیر عامل / مالک: تصمیم‌گیری استراتژیک، ارتباط با اسپانسر، نهایی‌سازی بودجه

مدیر بازرگانی/خرید: مذاکره با تأمین‌کنندگان، قراردادها، مدیریت واردات

مدیر فنی: استانداردهای QC، پروتکل نصب، آموزش نصاب‌ها

مسئول فروش / نماینده‌فروش: ایجاد pipeline، قراردادها، پیگیری قراردادها

مسئول بازاریابی: وب‌سایت، محتوا، تبلیغات محلی، نمایشگاه‌ها

مالی/حسابداری: پیگیری پول ورودی/خروجی، فاکتورینگ، محاسبه نقدینگی

---

گام‌به‌گام عملی (جزئیات ماه به ماه)

ماه 0 — آماده‌سازی فوری (روز 1 تا 30)

1. اسناد قانونی و تجاری: ثبت شرکت/نمایندگی یا تهیه قرارداد همکاری با اسپانسر؛ تهیه نماد تجاری و تنظیم نمونه قرارداد فروش و نصب.

2. تحلیل تأمین‌کنندگان: گرفتن حداقل 3 استعلام قیمت برای سانورتر و باتری از چین/ترکیه/داخل؛ بررسی شرایط پرداخت (L/C, TT)، زمان تحویل و شرایط گارانتی.

3. نمونه‌برداری (Sample): سفارش نمونه برای تست عملکرد و تطابق فنی؛ تعریف تست‌های QC هنگام ورود کالا.

4. برنامه مالی اولیه: تعریف بودجه فاز 1 (حداقل/پایه/پیشرفته) و تعیین سقف نقدی برای واردات و لجستیک.

5. آماده‌سازی پرزنت برای اسپانسر: تهیه یک صفحه که شامل قیمت‌ها، زمان‌بندی تحویل، نیاز سرمایه اولیه فاز 1 و نقاط ریسک کلیدی است.

تحویل‌های ماه 0: قرارداد تأمین‌کننده منتخب (یا shortlist)، لیست تست QC، برآورد هزینه واردات.

---

ماه 1 — واردات و لجستیک

1. نهایی‌سازی سفارش: تایید PO، پرداخت پیش‌پرداخت در صورت نیاز، تعیین Incoterm.

2. ترابری و بیمه: انتخاب فورواردری که تجربه واردات تجهیزات الکترونیکی دارد؛ بیمه بار تا محل انبار.

3. ترخیص گمرکی: همکاری با شریک ترخیص‌کننده با تجربه قطعات الکترونیک/باتری؛ محاسبه تعرفه‌ها و مالیات.

4. کنترل کیفیت ورودی: تست‌های عملکردی، بررسی ظاهری، تطبیق مدل/سریال‌ها، ثبت نواقص و عکس‌برداری برای ادعا به فروشنده.

5. چیدمان انبار و ایمنی: تفکیک فضای انبار برای باتری (قواعد ایمنی)؛ تجهیزات اطفا و نگهداری استاندارد.

تحویل‌های ماه 1: گزارش QC، موجودی اولیه، گزارش هزینه‌های واردات.

---

ماه 2 — دفتر، جذب نیرو و آموزش

1. مکان فیزیکی: انتخاب دفتر/انبار/نمایشگاه کوچک (نمایش یک یا دو دموی عملیاتی).

2. استخدام کوتاه‌مدت: مدیر فنی، 2 نصاب نیمه‌وقت/پاره‌وقت، 1 مسئول پشتیبانی مشتری.

3. تجهیزات نصب: خرید ابزارآلات، جرثقیل کوچک یا لوازم ایستایی لازم، وسایل ایمنی.

4. برنامه آموزشی: اجرای دوره 2–3 روزه برای تیم فنی: نصب، ایمنی باتری، عیب‌یابی پایه.

5. سیستم‌های نرم‌افزاری: راه‌اندازی CRM ساده (مثلاً Zoho یا HubSpot free)، یک نرم‌افزار حسابداری پایه.

تحویل‌های ماه 2: تیم حداقلی راه‌اندازی، دفتر و انبار آماده، CRM فعال.

---

ماه 3 — نصب‌های پایلوت و بازخورد

1. انتخاب پروژه‌های پایلوت: هدف‌گیری 5–15 مشتری مناسب (کلینیک‌ها، منازل، فروشگاه‌ها) برای نصب و جمع‌آوری داده‌های عملکرد.

2. فرایند نصب استاندارد: چک‌لیست نصب، گزارش روزانه نصب، عکس قبل/بعد، و فرم رضایت‌مندی مشتری.

3. جمع‌آوری داده: ثبت زمان نصب، مشکلات فنی، بازخورد کاربر و هر مورد مربوط به کیفیت.

4. مستندسازی برای بازاریابی: تهیه مطالعات موردی (case study) و ویدئوی کوتاه از یکی دو نصب موفق.

5. سیاست تضمین و گارانتی: تعریف شرایط گارانتی نصب (مثلاً 12 ماه نصب/پشتیبانی + گارانتی سازنده).

تحویل‌های ماه 3: گزارش اجرایی 5–15 نصب، 2–3 کیس‌استادی اولیه، لیست رفع ایرادها.

---

ماه 4 — گسترش فروش و بازاریابی هدفمند

1. کانال‌های فروش: فعال‌سازی فروش مستقیم، همکاری با 3–5 نصاب مستقل به‌عنوان نماینده فروش.

2. کمپین‌های B2B: تماس مستقیم با کلینیک‌ها، دفاتر، فروشگاه‌ها و عرضه پیشنهادات ویژه حجم/نصب رایگان.

3. دیجیتال مارکتینگ: راه‌اندازی صفحات رسمی، تبلیغات محلی هدفمند و تولید محتوا فنی.

4. پیشنهاد مالی: بررسی همکاری با بانک/شرکت لیزینگ یا پرداخت اقساطی برای مشتریان B2B.

5. کنترل کیفیت خدمات پس از فروش: تعریف SLA برای پاسخ به خرابی‌ها (مثلاً 48 ساعت پاسخ اولیه).

تحویل‌های ماه 4: قراردادهای فروش جدید، نمایندگان همکار، کمپین تبلیغاتی فعال.

---

ماه 5 — بهینه‌سازی عملیات و مالی

1. تحلیل هزینه-سود: مقایسه واقعی هزینه‌ها با پیش‌بینی‌ها، اصلاح قیمت‌ها در صورت نیاز.

2. بهینه‌سازی موجودی: تعریف حداقل موجودی ایمن، نقطه سفارش مجدد.

3. بهبود SOP نصب و QC: بستن لوپ بازخورد از پایلوت‌ها.

4. ارتقای پشتیبانی: آموزش بیشتر تیم پشتیبانی و تهیه بانک قطعات یدکی پرمصرف.

5. آماده‌سازی برای فاز 2: جمع‌آوری مدارک و معیارهای لازم برای ارائه به سرمایه‌گذار.

تحویل‌های ماه 5: گزارش مالی میانی، SOP نهایی نصب، سطح موجودی بهینه‌شده.

---

ماه 6 — ارزیابی و دروازه تصمیم (Gate)

معیارهای پیشنهادی برای عبور به فاز 2 (حداقل لازم):

حداقل 30 نصب کامل و تاییدشده یا 10 پروژه میانی (پنل+باتری)

نرخ رضایت مشتری بالای 80% در پرسشنامه‌های پایلوت

حاشیه ناخالص (Gross Margin) بالای 20–25%

جریان نقدی مثبت عملیاتی یا نقدینگی کافی برای 6 ماه فعالیت فاز 2

وجود حداقل 2 تأمین‌کننده جایگزین با زمان تحویل مشخص

اگر معیارها فراهم باشند: آماده‌سازی بسته مستندات برای فاز 2 (پکیج فنی، مسایل حقوقی، مدل مالی پیش‌بینی‌شده).

---

KPIها و شاخص‌های عملکرد

تعداد لید ماهانه و نرخ تبدیل (Lead → Sale)

تعداد نصب‌های کامل در ماه

زمان متوسط از سفارش تا نصب (lead time)

میانگین ارزش سفارش (AOV)

حاشیه ناخالص و خالص

NPS یا رضایت‌مندی مشتری

نرخ خطا/بازگشت کالا

---

ریسک‌ها و برنامه‌های کاهش ریسک (نمونه)

تاخیر واردات / نوسان ارزی: داشتن حداقل یک تأمین‌کننده جایگزین، سفارش نمونه و درصدی موجودی ایمن.

کیفیت پایین کالا: تست نمونه، قرارداد با شرط کیفیت مشخص و بند جریمه در PO.

حوادث هنگام نصب: آموزش اجباری ایمنی، بیمه نصب و قراردادهای مسئولیت محدود.

نرخ تبدیل پایین: بهینه‌سازی پروپوزال فروش، ارائه تخفیف محدود زمان‌دار برای پایلوت.

---

بودجه فاز 1 — پیشنهاد تخصیص (نسبتی)

تجهیزات و واردات: 50–60% از بودجه فاز 1

دفتر/انبار/تجهیزات نصب: 10–15%

نیروی انسانی و آموزش: 10–15%

بازاریابی و فروش: 10%

نقدینگی احتیاطی و ریسک: 5–10%

(مثال: اگر بودجه فاز 1 را 10 میلیارد تومان فرض کنیم، حدود 5–6 میلیارد برای خرید تجهیزات اولیه در نظر بگیرید.)

---

اسناد و قالب‌های پیشنهادی (که باید آماده شوند)

قالب پروپوزال فروش و فاکتور

قرارداد نصب و شرایط گارانتی

چک‌لیست QC ورود کالا

چک‌لیست نصب و تحویل به مشتری

فرم رضایت‌مندی و گزارش کیس‌استادی

قالب گزارش مالی ماهانه برای سرمایه‌گذار

---

برنامه 7 روزه آماده‌سازی برای پرزنت نزد اسپانسر (Sprint فوری)

1. جمع‌آوری 3 پیشنهاد قیمت نهایی به‌همراه زمان تحویل و شرایط پرداخت

2. برآورد دقیق هزینه واردات و ترخیص برای یک محموله نمونه

3. نسخه تک‌صفحه‌ای Roadmap و جدول گانت (اسلاید آماده)

4. شناسنامه تیم پیشنهادی و نیازهای استخدامی فوری

5. برگه ریسک و برنامه کاهش ریسک

6. پیش‌بینی مالی 6 ماهه (Cashflow و نقطه سربه‌سر)

---

اقدامات پیشنهادی بعد از فاز 1

بررسی ورود به بازار پنل (فاز 2) بر اساس تقاضا و سودآوری

مذاکره با EPCها برای پروژه‌های مشترک

سرمایه‌گذاری در سیستم اطلاعاتی و اتوماسیون خدمات پس از فروش

---

---

🟢 سفارش پیشنهادی تجهیزات برای فاز ۱ (ماه ۰–۶)

۱. سانورتر (Hybrid Inverter / Solar Inverter with Battery Support)

توان‌ها:

۳ کیلووات (برای منازل کوچک، مغازه‌ها)

۵ کیلووات (پرکاربردترین، برای کلینیک و خانه‌های متوسط)

۱۰ کیلووات (برای ادارات کوچک یا بانک/شرکت متوسط)

مشخصات فنی پیشنهادی:

ورودی AC و DC (Grid + Solar Ready)

MPPT داخلی با راندمان بالای ۹۷%

ولتاژ ورودی پنل: 450–500Vdc (برای فاز ۲ هم قابل استفاده باشه)

خروجی Pure Sine Wave, 220Vac, 50Hz

قابلیت پارالل کردن چند دستگاه (Scalability)

تعداد پیشنهادی برای اولین محموله:

۲۰ دستگاه ۳kW

۳۰ دستگاه ۵kW

۱۰ دستگاه ۱۰kW

(مجموع: حدود ۶۰ دستگاه → ترکیب خوبی برای تست بازار و تنوع مشتریان)

---

۲. باتری لیتیوم (LiFePO4 – Lithium Iron Phosphate)

ظرفیت‌ها:

2.5–3.5 kWh (خانگی کوچک)

5 kWh (خانگی متوسط / مغازه)

10 kWh (شرکت و کلینیک)

مشخصات فنی پیشنهادی:

ولتاژ اسمی 48Vdc

چرخه عمر بالای 4000–6000 سیکل در 80% DOD

BMS داخلی با ارتباط RS485/CAN (سازگار با سانورترهای رایج مثل Growatt، Sungrow، Voltronic، …)

امکان پارالل کردن برای افزایش ظرفیت

تعداد پیشنهادی برای اولین محموله:

۳۰ عدد 2.5–3.5kWh

۳۰ عدد 5kWh

۱۰ عدد 10kWh

(مجموع: حدود ۷۰ پک → متناسب با تنوع پروژه‌ها)

---

۳. تجهیزات جانبی ضروری (برای جلوگیری از توقف نصب)

کابل‌های DC مخصوص خورشیدی (UV Resistant, 4mm² و 6mm²) → حدود ۲ کیلومتر

فیوز DC و AC، کلید DC Isolator → حداقل ۵۰ ست

تابلو برق AC/DC آماده نصب → ۲۰ ست

کانکتورهای MC4 اورجینال → ۲۰۰ جفت

ریل و تجهیزات نصب باتری (Rack & Bracket) → ۲۰ ست

---

📦 حجم و هزینه تقریبی (با فرض خرید از چین/ترکیه)

سانورتر ۶۰ دستگاه: حدود ۱۲۰–۱۵۰ هزار دلار (بسته به برند).

باتری لیتیوم ۷۰ پک: حدود ۱۸۰–۲۲۰ هزار دلار.

لوازم جانبی: حدود ۲۰–۳۰ هزار دلار.

➡️ جمع کل: حدود ۳۲۰–۴۰۰ هزار دلار (معادل ۱۸–۲۵ میلیارد تومان بسته به نرخ ارز).

خوبه — فاز ۲ و ۳ رو با دقت و جزئیات کامل می‌دهم. ساختار هر فاز شامل: هدف، بازار هدف، محصولات/پیکیج‌ها، فهرست قطعات (BOM) با مقادیر تقریبی، زمان‌بندی و milestones، ساختار سازمانی/شرکای لازم، مدل‌های مالی و قراردادها، ریسک‌ها و روش‌های کاهش ریسک، و KPIهای قابل‌اندازه‌گیری. دقیق و جدی می‌نویسم تا بتوانی مستقیم در پرزنت به اسپانسر استفاده کنی.

فاز ۲ — توسعه پکیج کامل و تثبیت در بازار متوسط (ماه 6 تا 15 — ~9 ماه)

هدف کلی

تبدیل شدن به تأمین‌کنندهٔ پکیج کامل (پنل + سانورتر/اینورتر + باتری + نصب) برای ویلاها، صنایع کوچک، مجتمع‌های تجاری کوچک و پروژه‌های B2B با مقیاس 5–100 کیلووات.

بازار هدف و ارزش پیشنهادی

ویلاها و ساختمان‌های مستقل که دنبال خودکفایی یا کاهش قبض برق‌اند.

واحدهای تجاری کوچک (کافی‌شاپ، مغازه، کلینیک‌های کوچک).

صنایع کوچک و کارگاه‌ها که مصرف پایدار نیاز دارند.

ارزش: پکیج آماده با نصب، تضمین عملکرد و پشتیبانی محلی (SLA)، امکان پرداخت اقساطی.

محصولات / پکیج‌های پیشنهادی (نمونه استاندارد)

استفاده از پنل‌های 540W (مثال) برای فشردگی تعداد و راندمان بالا.

پکیج A — 5 kW (خانگی کوچک)

پنل: حدود 10 عدد 540W (≈5.4 kW)

اینورتر: یک دستگاه 5kW (سانورتر hybrid با MPPT)

باتری پیشنهادی: 5 kWh LiFePO4 (48V) یا 2×2.5kWh بسته به ماژول

تابلو و کانکتور، کابل، فیوز

پکیج B — 10 kW (خانگی بزرگ/کلینیک کوچک)

پنل: حدود 19 عدد 540W (≈10.3 kW)

اینورتر: 10 kW یا 2×5 kW موازی (بسته به برند)

باتری: 10 kWh (48V) یا 2×5kWh

پکیج C — 20 kW (کسب‌وکار/ویلای بزرگ/صنعت کوچک)

پنل: حدود 38 عدد 540W (≈20.5 kW)

اینورتر: 20 kW (یا 2×10kW)

باتری: 20 kWh (48V)

> (دقت: اعداد پنل بالا بر اساس پنل 540W محاسبه شده — می‌توانی از پنل‌های 400–540W استفاده کنی؛ در هر صورت باید محاسبهٔ دقیق با توجه به توان واحد پنل و ضریب سایه انجام شود.)

BOM پیشنهادی برای عرضهٔ روزمره فاز ۲ (محمولهٔ اولیه)

پیشنهاد موجودی اولیه که امکان اجرای 10–20 پروژهٔ همزمان را بدهد:

پنل خورشیدی (540W): 10kW بسته‌ها × (مثال برای 20 پروژه مخلوط) → توصیه: 2,000–3,000 عدد (برای پوشش سفارشات و نمونه‌سازی، و داشتن موجودی برای 1–2 پروژه متوسط همزمان).

اینورتر/سانورتر (Hybrid):

5 kW: 50–80 دستگاه

10 kW: 30–50 دستگاه

20 kW: 10–20 دستگاه

باتری LiFePO4 (48V):

5 kWh پک: 100–150 عدد

10 kWh پک: 30–60 عدد

تابلوهای AC/DC، ریل مونتاژ، کانکتورها، فیوزها، کابل DC/AC، سیستم زمین (جمع): موجودی برای 50–100 نصب.

ابزار نصب، تجهیزات ایمنی، روغن‌ها/گریس و قطعات یدکی پرمصرف.

(اعداد بالا پیشنهادیِ شروعِ مقیاسِ منطقی‌اند — اگر سرمایه کمتر است، نسبت‌ها را کم کن؛ اگر سرمایه بیشتر است، روی پنل و باتری سرمایه‌گذاری کن چون تقاضا در فاز 2 سریع رشد می‌کند.)

زمان‌بندی و milestones (ماه به ماه)

ماه 6–7: قرارداد با 1–2 تولیدکننده/تامین‌کننده پنل (یا واردکننده قابل اعتماد)، نهایی‌سازی پکیج‌های فنی و قیمت‌گذاری. طراحی نمونه پکیج و قیمت‌گذاری بسته‌شده.

ماه 8–9: اجرای 10 پروژه پایلوت با پکیج‌های A/B/C (حداقل 5 پروژه 5kW، 3 پروژه 10kW، 2 پروژه 20kW)، جمع‌آوری داده عملکرد (SCADA یا مانیتورینگ آنلاین).

ماه 10: اصلاح فنی و قیمت با توجه به داده‌های پایلوت؛ استانداردسازی SOP نصب.

ماه 11–12: راه‌اندازی فروش سازمان‌یافته، قرارداد با حداقل 5 توزیع‌کننده محلی/نصاب، شروع فروش B2B جدی.

ماه 13–15: افزایش ظرفیت نصب ماهانه و آماده‌سازی برای بردن یکی دو پروژه بزرگ (50–200 kW) به‌عنوان نمونه کار.

سازمان و شرکا مورد نیاز

تیم طراحی سیستم (مهندس برق/پروژه): 1–2 نفر (محاسبات PV, سایه، باتری-sizing).

تیم فروش B2B و بازاریابی دیجیتال.

نصاب‌های آموزش‌دیده و تیم پشتیبانی 24/7.

قرارداد تامین پنل و باتری (MOQ، زمان تحویل، گارانتی).

شرکای مالی: بانک، شرکت لیزینگ، یا پلن پرداخت اقساطی برای مشتریان.

(اختیاری) شریک تأمین سقف یا پیمانکار ساختمانی برای نصب روی سطوح بزرگ.

مدل‌های مالی و درآمد

درآمد از فروش پکیج (CAPEX + نصب) + خدمات پشتیبانی و قراردادهای نگهداری (O&M) سالیانه.

پیشنهاد: 20–30% پیش‌پرداخت، باقیش روی تحویل و نصب؛ یا ارائه گزینه پرداخت اقساطی 12–36 ماه با همکاری لیزینگ.

حاشیه ناخالص هدف برای پکیج‌ها: حداقل 18–25% (باید تست و تنظیم شود).

قراردادها و مجوزها

قرارداد فروش و نصب با شرایط گارانتی و مسئولیت (Liability) مشخص.

مجوزهای محلی برای نصب (در صورت لزوم)، اعلام اتصال به شبکه برای سیستم‌های متصل به گرید.

برای بسته‌های بزرگ‌تر (بیش از یک سقف مشخص)، ممکن است نیاز به استانداردهای نصب الکتریکی محلی باشد — چک کن با ناظران محلی.

KPIهای فاز ۲

تعداد نصب انجام‌شده در ماه.

میانگین زمان نصب از سفارش تا تحویل.

نرخ بازگشت/خطا در 3 ماه اول.

حاشیه ناخالص هر پکیج.

NPS / رضایت مشتری.

زمان پاسخ پشتیبانی (SLA).

ریسک‌ها و کاهش ریسک

نوسان قیمت پنل/باتری → قرارداد با قیمت ثابت برای حداقل درصدی از سفارش‌ها یا hedging ارزی.

ناتوانی در نصب همزمان → آموزش سریع نصاب‌ها و قرارداد با نصابان محلی.

مشکلات عملکردی پنل/باتری → تست QC ورودی و قرارداد صریح گارانتی با تأمین‌کننده.

مشکلات مالی مشتریان B2B → ارائه گزینه‌های پرداخت و چک اعتباری.

---

فاز ۳ — ورود به پروژه‌های نیروگاهی متوسط (ماه 18 تا 24 و پس از آن)

(هدف: از ماه 18 پروژه‌های 1MW+ را هدف بگیریم؛ تا پایان سال دوم اول نمونهٔ 1MW اجرا شده و O&M قرارداد بسته شود.)

هدف کلی

طراحی، تأمین، اجرا (EPC) و راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی متوسط (مثلاً 1–10 MW)، ارائه خدمات O&M، گرفتن قراردادهای PPA یا فروش انرژی به شبکه / مشتریان بزرگ.

مراحل کلان (مرحله‌ای)

1. مطالعات اولیه (Pre-Feasibility)

بررسی مکان‌های بالقوه: دسترسی شبکه، کاربری زمین، سایه، تابش، نگهداری.

مطالعه مالی اولیه: CAPEX، OPEX، IRR تخمینی، دوره بازگشت سرمایه.

2. توافقات زمینی و حقوقی

توافق جهت استفاده یا اجاره زمین، بررسی مالکیت، مجوزها و محدودیت‌ها.

3. مطالعه اتصال به شبکه (Grid Study / Interconnection Study)

گرفتن مطالعات از اپراتور شبکه برای ظرفیت اتصال و نیاز به ترانس یا تقویت شبکه.

4. فاز تأمین مالی

مدل‌های مالی: Equity + Debt، قرارداد EPC با پیش‌پرداخت، یا جذب سرمایه‌گذار ثالث.

گرفتن تضمین‌ها، بانـک‌گـارانتی و تأمین مالی پروژه (Green Loans).

5. EPC: طراحی تفصیلی، تدارکات و ساخت

مناقصه برای تأمین‌کنندهٔ پانل‌های حجیم، اینورترهای صنعتی، ساختارهای هندسی (tracker/ fixed tilt)، کابل‌کشی و ترانسفورماتور.

6. تست، راه‌اندازی و تحویل (Commissioning)

تست عملکرد (Performance Ratio)، بررسی SCADA، تحویل عملیاتی.

7. O&M و مدیریت تولید

قرارداد O&M سالانه، تهیه قطعات یدکی، تیم تعمیرات محلی، مانیتورینگ 24/7.

نمونه BOM و نیازهای فنی برای یک نمونه 1 MW (تقریبی)

پنل خورشیدی 540W: حدود 1,852 عدد (محاسبه‌شده برای 1,000 kW / 540 W ≈ 1852 پنل).

اینورترهای مرکزی یا چند واحد 100–250 kW (یا استفاده از string inverters چندتایی متناسب).

ساختار نصب: ریل/گالوانیزه یا سیستم Tracker (اگر تصمیم گرفته شود).

ترانسفورمر و تابلوهای جمع‌آوری (combiner boxes)، کابل‌های DC/AC، زمین، فونداسیون.

سیستم مانیتورینگ (SCADA)، کلید اتصالی و حفاظت شبکه، بیمه پروژه.

باتری: در صورت Hybrid plant یا نیاز به ذخیره‌سازی — بسته به طراحی (مثلاً 1–5 MWh) — این بخش هزینه و پیچیدگی زیادی اضافه می‌کند؛ برای اولین نیروگاه 1MW معمولاً بدون باتری شروع می‌کنند مگر نیاز خاص شبکه باشد.

تامین‌کنندگان و انتخاب مدل فنی

پنل: ترجیحاً سازندگان با P/N استاندارد و گواهی‌نامه IEC و PID resistance.

اینورتر: مدل‌های صنعتی معتبر با راندمان بالا، قابلیت SCADA integration، سرویس محلی.

قرارداد EPC: برگزاری مناقصه با 3–5 پیمانکار واجد شرایط؛ ارزیابی براساس قیمت، زمان تحویل، تجربه مشابه و ضمانت عملکرد.

مجوزها و مسائل قانونی

مجوزهای محلی و ملی (وابسته به کشور) — شامل مجوز اتصال به شبکه، موافقت اصولی، مجوز ساخت و EIA در صورت نیاز.

قرارداد PPA یا توافق فروش انرژی با اپراتور شبکه یا خریدار خصوصی.

حقوق محیط‌زیستی، مدیریت پساب/گرد و خاک و ارزیابی اثرات محلی.

تأمین مالی پروژه (گزینه‌ها)

CAPEX-owned: خودت سرمایه‌گذاری می‌کنی و فروش انرژی را می‌گیری (بیشترین سود بلندمدت، نیاز به سرمایه زیاد).

PPP / PPA: قرارداد فروش برق با نرخ مشخص برای N سال؛ جذب سرمایه‌گذار یا بانک برای تأمین مالی.

EPC-finance: پیمانکار EPC بخشی از تأمین مالی را فراهم می‌کند و هزینه را در پروژه amortize می‌کند.

Build-Operate-Transfer (BOT) یا مدل Lease-to-own.

Green loans / Sukuk / تجهیزات لیزینگ برای کاهش نیاز نقدی اولیه.

زمان‌بندی و milestones برای یک پروژه 1MW (نمونه)

ماه 0–2: مطالعات اولیه، تامین زمین، مطالعات شبکه.

ماه 2–4: تامین مالی (تعهد سرمایه‌گذار/بانک)، مناقصهٔ تامین‌کنندگان اصلی.

ماه 4–8: تحویل قطعات اصلی (پنل‌ها، اینورترها، ساختار) و شروع ساخت.

ماه 8–10: نصب و کابل‌کشی، ترانسفورمر، تست و کامیشنینگ.

ماه 10–12: راه‌اندازی کامل و شروع فروش انرژی.

(برای نمونه 1MW، دورهٔ 10–12 ماه تا تولید تجاری منطقی و قابل دفاع است. اگر پیمانکار توانمند و مجوزها آماده باشند، می‌توان فشرده‌تر هم کرد؛ اما همیشه زمان ترخیص و لجستیک پنل و اینورتر را لحاظ کن.)

O&M و بهره‌برداری

قرار دادن SCADA و مانیتورینگ از روز اول.

قرارداد O&M حداقل 2–5 سال با KPIهای مشخص: Availability ≥ 98%, Performance Ratio target, Max downtime per event.

موجودی قطعات یدکی مهم (اینورتر spare modules, string fuses, combiner boxes) برای کاهش TTR (Time To Repair).

برنامهٔ بازرسی دوره‌ای، پاک‌سازی پنل (در صورت نیاز منطقه)، بررسی کابل‌ها و تابلوها.

KPIهای پروژه نیروگاهی

Availability (درصد در دسترس بودن)

Performance Ratio (PR)

Specific Yield (kWh/kW per year)

O&M cost per kW-year

زمان میانگین رفع خرابی (MTTR)

درصد افت تولید نسبت به طرح (threshold)

ریسک‌ها و کاهش ریسک

ریسک تأمین قطعات در حجم بالا: قراردادهای فریم با تولیدکنندگان، پیش‌پرداخت بخشی، زمان‌بندی تحویل روشن.

ریسک شبکه / قطع اتصال: اجرای کامل Grid Study و قبول هزینه‌های ترانس/تقویت شبکه از ابتدا.

ریسک مالی: شبیه‌سازی سناریوهای بدبینانه، استفاده از PPA با خریدار مطمئن یا ضمانت بانکی.

ریسک فنی (اینورتر/پیرفرمنس): انتخاب تجهیزات با سابقه، بندهای جریمه (LD) در قرارداد EPC برای عدم دستیابی به PR.

ریسک محیطی/حقوقی: بررسی کامل حقوقی زمین و مجوزها پیش از سفارش عمده قطعات.

نمونهٔ ساختار قراردادی در پروژهٔ نیروگاهی

EPC Contract (Turnkey) با ضمانت عملکرد (Performance Guarantee) و LD.

PPA (Power Purchase Agreement) یا قرارداد فی‌المثل با اپراتور.

O&M Contract با KPIها و SLA مشخص.

Supply Contracts با بندهای QC، تست قبل از ارسال، ضمانت زمان تحویل، تراز تعویض قطعات معیوب.

بودجهٔ تخمینی و ساختار تخصیص (برای 1MW، نمای کلی)

CAPEX تقریبی (بسته به قیمت بازار): بخش اعظم در پنل و اینورتر.

تقسیم‌بندی هزینه‌ها: تجهیزات (60–70%)، نصب و ساخت (15–20%)، هزینه‌های شبکه/ترانس و مجوزها (5–10%)، مالیات/بیمه و پیش‌بینی ریسک (5–10%).

---

تحویل‌پذیرها، چک‌لیست‌ها و اقدام فوری برای آماده‌سازی فاز 2→3

1. فهرست تأمین‌کنندگان معتبر (پنل/اینورتر/باتری) با MOQ و زمان تحویل.

2. نمونه‌های قرارداد EPC و پیش‌نویس PPA برای مذاکره حقوقی.

3. قالب مالی پروژه (Excel) شامل سناریوهای CAPEX/OPEX/IRR/DSCR برای 1MW و 5MW.

4. لیست مدارک و مجوزهای مورد نیاز به‌تفکیک کشوری و محلی.

5. طرح تامین مالی: ترکیب equity/debt، پیشنهادات لیزینگ و رتبه‌بندی ریسک برای سرمایه‌گذار.

6. برنامه جذب پیمانکاران محلی و آموزش O&M.

---

KPI خلاصه برای گزارش به اسپانسر (چهار عدد کلیدی که اسپانسر می‌خواهد بداند)

1. Time-to-first-1MW-operation: هدف ≤ 12 ماه از شروع فاز 3.

2. Payback / IRR (پیش‌بینی): ارائه 3 سناریو (بدبین/پایه/خوشبین).

3. Gross margin پکیج‌ها (فاز 2): هدف 18–25%.

4. Availability پروژه‌ها (فاز 3): هدف ≥ 98% در 12 ماه اول.

---

---

📦 فاز ۱ — مغازه‌ها، خانه‌ها، کلینیک‌ها (Backup Power / Hybrid کوچک)

هدف: تأمین نیازهای مصرفی کوچک تا متوسط (۲–۱۰kW) بدون الزام پنل زیاد، تمرکز روی سانورتر + باتری.

تجهیزات پیشنهادی واردات (محمولهٔ اولیه)

سانورتر / اینورتر هیبرید (UPS + Solar Ready):

5 kW (48V): 80–100 دستگاه

10 kW (48V یا 96V): 30–40 دستگاه

(ترجیحاً با MPPT داخلی برای قابلیت اتصال پنل در آینده)

باتری لیتیومی LiFePO4 (حداقل 6000 سیکل):

5 kWh (48V, 100Ah): 100 پک

10 kWh (48V, 200Ah یا 51.2V استاندارد): 40 پک

تجهیزات جانبی:

تابلو AC/DC آماده نصب: 50 ست

کابل DC خورشیدی 6–10mm²: 2 کیلومتر

فیوز، کلید DC، کانکتور MC4: موجودی برای 100 نصب

رک و براکت باتری دیواری یا کابینتی: 50–70 عدد

---

☀️ فاز ۲ — ویلاها، صنایع کوچک، مجتمع‌ها (پکیج کامل ۵–۲۰kW)

هدف: فروش پکیج‌های کامل (پنل + اینورتر + باتری + نصب).

تجهیزات پیشنهادی واردات (محمولهٔ اولیه)

پنل خورشیدی (مونو PERC یا TOPCon، راندمان 21–22%):

توان: 540W یا 550W

تعداد: 2000–2500 عدد

(کفاف 25–30 سیستم 20kW یا 50 سیستم 10kW را می‌دهد)

سانورتر / اینورتر هیبرید (با MPPT داخلی):

5 kW: 60–80 دستگاه

10 kW: 40–50 دستگاه

20 kW: 15–20 دستگاه

باتری لیتیومی LiFePO4 (48V Rack-mounted یا Wall-mounted):

5 kWh پک: 100–120 عدد

10 kWh پک: 40–60 عدد

(برای پوشش 30–40 پروژه خانگی و ویلایی متوسط)

تجهیزات جانبی و نصب:

استراکچر پنل (برای سقف شیروانی و مسطح): 30 ست کامل (هر ست مناسب 20 پنل)

کابل DC/AC: 5 کیلومتر

فیوز، کلید DC/AC، SPD، کانکتور MC4: موجودی برای 50–70 پروژه

تابلو برق آماده نصب (AC/DC combiner boxes): 50 ست

ابزار تخصصی نصب (پرس MC4، مولتی‌مترهای DC، تجهیزات ایمنی ارتفاع): 10 کیت کامل

سیستم مانیتورینگ آنلاین (WiFi/GPRS dongle یا gateway برای اینورترها): 50–70 عدد

---

📊 جمع‌بندی ساده برای شروع واردات:

فاز ۱ → تمرکز روی اینورتر ۵ و ۱۰kW + باتری ۵ و ۱۰kWh، موجودی برای ~۱۰۰ مشتری.

فاز ۲ → اضافه کردن پنل ۵۴۰W، استراکچر و تجهیزات نصب، موجودی برای ~۳۰–۴۰ پروژه کامل (۵–۲۰kW).

---

🔹 کالاهای مرتبط برای تکمیل سبد

1. پنل خورشیدی (Solar Panel)

پلی‌کریستال و مونوکریستال

توان‌های پرمصرف: ۴۵۰W تا ۶۰۰W

برندهای معتبر چینی/ترکیه‌ای (JA Solar, Trina, Jinko)

پک‌های ۵۰، ۱۰۰ یا ۲۰۰ عددی برای پروژه‌ها

2. شارژر کنترلر خورشیدی (MPPT & PWM)

MPPT حرفه‌ای برای سیستم‌های هیبرید

محدوده جریان ۴۰A، ۶۰A، ۱۰۰A

برندهای معتبر مثل Victron, EPEVER

3. کابل و متعلقات

کابل‌های خورشیدی DC (۴mm²، ۶mm²، ۱۰mm²) با UV مقاوم

کابل AC مسی استاندارد

کانکتور MC4 اصلی (ست نر و ماده)

جعبه فیوز DC و AC، کلید DC قطع‌کننده

4. استراکچر (پایه پنل خورشیدی)

برای نصب روی سقف شیروانی، مسطح، و زمین

فولادی گالوانیزه یا آلومینیومی سبک

5. سیستم‌های حفاظتی و ایمنی

Surge Protector (محافظ برق DC/AC)

فیوز و MCB مخصوص سیستم‌های خورشیدی

رله قطع اضطراری

6. کابل‌جمع‌کن و تجهیزات مانیتورینگ

دیتالاگر و WiFi Dongle برای سانورترها (برای مانیتورینگ موبایلی/آنلاین)

نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌های مرتبط

7. لوازم جانبی و خدماتی

کیت‌های نصب سریع

ابزار مخصوص پرس کانکتور

مولتی‌متر/کلمپ‌متر DC برای تست پروژه

-

---

---

📋 لیست تجهیزات پیشنهادی وارداتی (فاز ۱ و ۲ + مکمل‌ها)

🔹 ۱. سانورتر (Hybrid Inverter)

توان‌های پیشنهادی:

3KW → ۵۰ دستگاه

5KW → ۸۰ دستگاه

8KW → ۳۰ دستگاه

برند: Growatt / Sungrow / Sako / Marsriva (چین) یا ترکیه‌ای معتبر

دلیل: بیشترین تقاضا در ایران روی ۳ و ۵ کیلووات هست، ۸ کیلووات برای مشتری پروژه‌ای

---

🔹 ۲. باتری (Lithium-Ion LiFePO4)

ظرفیت‌های پیشنهادی:

48V / 100Ah → ۵۰ پک

48V / 200Ah → ۳۰ پک

برند: EVE Cell / CATL / Dyness / Pylontech

دلیل: 100Ah مصرف خانگی و کوچک، 200Ah برای پروژه‌های جدی‌تر

---

🔹 ۳. پنل خورشیدی (Solar Panel)

توان‌های پیشنهادی:

550W Mono PERC → ۲۰۰ عدد (تقریباً ۱۱۰ کیلووات ظرفیت)

450W Poly → ۱۰۰ عدد (برای پروژه‌های کم‌هزینه)

برند: Jinko / Trina / JA Solar

دلیل: بیشتر پروژه‌ها روی ۵۰۰ تا ۶۰۰ وات تمرکز دارن، ولی بعضی مشتری‌ها پنل‌های کوچک‌تر می‌خوان

---

🔹 ۴. شارژر کنترلر (Solar Charge Controller)

MPPT (ضروری برای باتری‌های لیتیوم):

60A → ۴۰ عدد

100A → ۲۰ عدد

برند: Victron / EPEVER / Must Solar

دلیل: برای پروژه‌های DC یا سیستم‌های بدون سانورتر یکپارچه

---

🔹 ۵. کابل و اتصالات

کابل خورشیدی DC → ۴mm² (۵۰۰ متر)، ۶mm² (۵۰۰ متر)، ۱۰mm² (۲۰۰ متر)

کابل AC مسی استاندارد → سایز ۲.۵ و ۴ (هر کدوم ۵۰۰ متر)

کانکتور MC4 → ۲۰۰ ست (نر و ماده)

جعبه فیوز DC + MCB AC → ۵۰ ست کامل

---

🔹 ۶. استراکچر (پایه پنل خورشیدی)

استراکچر سقف شیب‌دار → برای ۵۰KW پنل (مثلاً ۹۰ پایه)

استراکچر سقف صاف → برای ۵۰KW پنل (حدود ۱۰۰ پایه)

جنس: آلومینیوم یا فولاد گالوانیزه

---

🔹 ۷. سیستم‌های حفاظتی و کنترلی

Surge Protector (DC/AC) → ۵۰ ست

فیوز DC 63A و 125A → ۵۰ ست

رله قطع اضطراری → ۲۰ عدد

WiFi Dongle (مانیتورینگ سانورتر) → ۵۰ عدد

---

🔹 ۸. ابزار و لوازم جانبی

ابزار پرس کانکتور MC4 → ۲۰ عدد

مولتی‌متر و کلمپ‌متر DC → ۱۰ عدد

کیت نصب سریع → ۲۰ ست

---

✅ جمع‌بندی

سانورتر: ۱۶۰ دستگاه (تمرکز روی ۳ و ۵ کیلووات)

باتری: ۸۰ پک (۶۰٪ ظرفیت ۱۰۰Ah – ۴۰٪ ظرفیت ۲۰۰Ah)

پنل خورشیدی: ۳۰۰ عدد (ترکیب ۵۵۰W و ۴۵۰W)

کنترلرها: ۶۰ دستگاه

کابل، کانکتور، فیوز، استراکچر: به اندازه‌ی پوشش همین پروژه‌ها

جانبی‌ها: برای خدمات پس از فروش + سود جانبی

---

---

🔹 Surge Arrester (سرج ارستر DC/AC)

سطح ولتاژ کاری: 600V، 1000V، 1200V (باید با ولتاژ پنل و اینورتر بخونه)

جریان تخلیه (Imax): 40kA، 60kA یا بیشتر (میزان تحمل در برابر صاعقه یا Surge لحظه‌ای)

استاندارد: IEC 61643-11 یا EN 50539-11

نوع نصب: ماژولار روی ریل ۳۵ میلی‌متری

محیط: IP20 یا IP65 (بسته به Indoor/Outdoor بودن)

---

🔹 مینیاتوری‌های DC (MCB)

ظرفیت جریان: 6A تا 63A (بسته به ظرفیت استرینگ پنل‌ها)

تعداد پل: 1P، 2P

ولتاژ نامی: 500VDC یا 1000VDC

استاندارد: IEC 60898-2

---

🔹 فیوز سیلندری DC

ولتاژ نامی: 1000VDC یا 1500VDC

ظرفیت جریان: 10A، 15A، 20A (معمولاً برای حفاظت استرینگ پنل‌ها استفاده می‌شه)

ابعاد: سایز 10x38mm یا 14x51mm

استاندارد: IEC 60269-6

---

🔹 سوکت MC4 (کانکتور خورشیدی)

ولتاژ نامی: 1000VDC یا 1500VDC

ظرفیت جریان: 30A تا 50A

سایز کابل قابل پشتیبانی: 4mm²، 6mm²، 10mm²

استاندارد: TÜV / UL Certified

درجه حفاظت: IP67 (مقاوم در برابر UV و باران)

---

🔹 کلمپ میانی و انتهایی پنل

جنس: آلومینیوم آنودایز شده (برای مقاومت در برابر خوردگی)

سایز: متناسب با ضخامت فریم پنل (۳۰mm، ۳۵mm، ۴۰mm)

پیچ و مهره: استیل ضدزنگ A2-70 یا A4

---

🔹 مینی‌ریل (DIN Rail)

طول: 25 سانتی‌متر (برای تابلوهای کوچک)

جنس: فولاد گالوانیزه یا آلومینیوم

استاندارد: سازگار با تجهیزات ریل ۳۵mm

---

🔹 کابل سولار

سایزها: 4mm²، 6mm² (پرفروش‌ترین)، 10mm² (برای جریان بالا)

ولتاژ نامی: 1500VDC

استاندارد: EN 50618 / TÜV Certified

ویژگی‌ها: مقاوم در برابر UV، ضدآب، عمر مفید بالای 25 سال، تحمل دمای -۴۰ تا +۹۰ درجه

---